## SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

## WYKONANIA  ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH

| Nazwa nadana przez zamawiającego | NADBUDOWA BUDYNKU SIŁOWNI I BUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ Im Gen. PACA w DOWSPUDZIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa kodu dotycząca robót | PRACE BUDOWLANE | Kod CPV | 45000000-7 |
|  | PRACE BUDOWLANE DOTYCZĄCE BUDOWY SZKÓŁ | Kod CPV | 45214200-2 |
|  | SZKOŁY ŚREDNIE | Kod CPV | 45214220-8 |
|  | HALE SPORTOWE | Kod CPV | 45212225-9 |
| Adres obiektu | Zespół Szkół im. Generała Paca w Dowspudzie gm. Raczki |  |  |
| Nazwa i adres zamawiającego | Powiat Suwalski w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Świerkowa 60 |  |  |
| Autor opracowania |  |  |  |
| Data opracowania | 13 maja 2008r |  |  |

1  Bezpieczeństwo i higiena pracy

1.1  Szczególne  wymagania  bezpieczeństwo i higiena pracy  przy  budowie  budynku siłowni i schodów zewnętrznych

- Przy pracach montażowych może być zatrudniony pracownik, który ma kwalifikacje do tego rodzaju prac

- Wykonawca   ma  obowiązek   dopuszczenia  do  robót  montażowych   na  wysokości  wyłącznie  pracowników  posiadających  aktualne lekarskie  badania  kontrolne  dopuszczające pracowników  do  robót  na  wysokościach

- Monterzy konstrukcji podlegają brygadziście i majstrowi kierującemu pracami.

- Przy montażu należy się posługiwać sprzętem bezpiecznym i wypróbowanym

- Pracownicy powinni przestrzegać szczegółowych instrukcji dotyczących BHP, opracowanych przez Wykonawcę

- Pracownicy pracujący na pomostach i przejściach na poziomie powyżej 2,0 m ponad terenem muszą być zabezpieczeni barierką o wysokości 1,10 m złożoną z deski. krawędziowej, poręczy ochronnej i bezpiecznego wypełnienia między nimi. Pomosty i przejścia muszą odpowiadać przewidywanym obciążeniom.

- Niedopuszcza1ne jest podnoszenie przymarzniętych lub zakleszczonych elementów i elementów o nieznanej masie.

- Przy sile wiatru do 5 stopni w skali Beauforta (14 m/s - ok. 50 km/h) należy przerwać  roboty  montażowe

- Przy wykonywaniu robót na większej wysokości (ponad 2,0 m) pracownicy powinni być zabezpieczeni szelkami ochronnymi z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji masztu . Zalecane jest korzystanie z aparatów bębnowych zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.

Zabrania się pracownikom przebywania pod zawieszonym ciężarem, bezpośredniego ręcznego podtrzymywania lub kierowania zawieszonym ciężarem, poprawiania lin lub uchwytów w czasie podnoszenia lub opuszczania

## Wymagania  dotyczące   środków  transportu

1.2  . Wymagania dotyczące transportu stolarki okiennej;

Stolarka musi być przewożona na specjalnych     stojakach w pozycji, w jakiej będzie zamontowana w budynku. W czasie transportu może być odchylona od pionu o   100  do 15° i spięta pasami zabezpieczającymi

1.3  Szczególne wymagania  dotyczące transportu elementów  konstrukcji  stalowej

1/  Przy  transporcie  elementów  konstrukcji stalowych  środkami  drogowymi należy   dostosować  do  ograniczenia   wymiarów  i  masy  elementów   wysyłkowych   związanych  z  możliwościami  środków  transportu   i  obrysem  skrajni   ładunkowej  na  trasie  przejazdu.  W  transporcie  drogowym  zasadnicze  wymiary   i  masa  elementów  nie  powinna  być  większa  od:
        -      długość  11,0 m

- szerokość  2,5 m

- wysokość  2,5 m

- masa  20 ton

W  przypadku  nietypowego  transportu  należy  przeprowadzić   szczegółowe  badania   trasy  przejazdu    oraz  uzgodnić  warunki  przejazdu   w  władzami  terenowymi  i  drogowymi.

2/ Transport i składowanie elementów należy wykonywać w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami.                                                                                                                          Łączniki i elementy złączne powinny być  odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w suchych warunkach zgodnie z PN-82/M-82

3/ Konstrukcja przed wysyłką z wytwórni powinna być odebrana protokolarnie przez zamawiającego w obecności wykonawcy montażu na podstawie odbioru    ostatecznego.

4/ Elementy o małej sztywności w płaszczyźnie poziomej (wiązary, blachownice)                                                                                            zaleca   się  łączyć  w zespoły i transportować w pozycji wbudowania

5/ Transport konstrukcji zaleca się prowadzić w możliwie dużych zespołach   konstrukcyjnych  o  podobnej  masie.

6/  Ciężkie elementy lub zespoły konstrukcji oraz maszyny i urządzenia  dowiezione do składowiska powinny być wyładowywane żurawiami Do wyładunku elementów lżejszych można użyć wciągarek, dźwigników                                                      i przyciągarek szczękowych

7/ Elementy  należy  układać  na  składowisku  w  kolejności   podawania  ich  do  transportu

8/ Elementy  należy  układać  na  podkładkach   drewnianych   rozmieszczonych   co 2,0 do 3,0 m jedna  od  drugiej   na  wyrównanym   i  utwardzonym  podłożu.

9/ Elementy  wiotki  należy  usztywnić,  aby  nie  dopuścić  do  odkształceń  i  uszkodzeń,

10/ Konstrukcję  transportowana   za  pomocą  żurawia  należy  przenosić   co najmniej  1,0 m  nad  przedmiotami znajdującymi  się  na  drodze  przemieszczenia.

11/ W  celu  zachowania  bezpieczeństwa   podnoszoną  konstrukcję  należy  kierować  z  odpowiedniej  odległości zaczepionymi  do  niej  linami.

##### SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE     TECHNICZNE

##### WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

| - KOD CPV - 45113000-4 | - POZ - Z | ###### SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA - I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - roboty ziemne |
| --- | --- | --- |
| - 45111100-0 | - Z.1 | - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| - 45111100-0 | - Z.1.1 | Inwestor protokolarnie przekaże punkty stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, repery, załączając plan sytuacyjny z naniesieniem tych punktów i określeniem ich współrzędnych. Punkty pomiarowe stałe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastąpiło ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wodę mróz, roboty budowlane itp. czynniki. Ochrona przyjętych punktów pomiarowych należy do wykonawcy robót. Punkty wysokościowe (repery) powinny być wyznaczone co 250 m. w odniesieniu do trasy robót liniowych (np., dróg na placu budowy) oraz w pobliżu każdej wznoszonej budowli, budynku, przepustu, muru oporowego itp. |
| - 45111100-0 | - Z.1.2. | Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich wykreślić z dokładnością do 0,5 cm. Punkty wysokościowe powinny być wyznaczane na trwałym elemencie wkopanym w grunt w taki sposób, aby nie zmienił on swojego położenia, i chronione przed działaniem czynników atmosferycznych. |
| - 45111100-0 | - Z.1.3. | Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. |
| - 45111100-0 | - Z.1.4 | Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzone przez Inżyniera i potwierdzone protokolarnie zapisem w dzienniku budowy. |
| - 45111100-0 | - Z.1.5. | Prace geodezyjne niezbędne do wykonania wykopu pod budynek powinny co najmniej obejmować: - wytyczenie obrysu budynku do wykonania robót ziemnych, - b/ wyznaczenie osi ścian konstrukcyjnych budynku na ławach ciesielskich |
| - 45111100-0 | - Z.1.6. | Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierać: a) punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy, b) punkty załamania obrysu budynku lub budowli na poziomie parteru, c) wymiary między punktami załamania obrysu budynku lub budowli, d) wymiary niezbędne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktów głównych terenowej siatki geodezyjnej. e) rozmieszczenie reperów roboczych i ich wysokości odniesione do poziomu stanu zerowego budynku lub budowli i do układu wysokościowego, w jakim została wykonana mapa do celów projektowych |
| - 45111100-0 | - Z.1.7 | Kopia szkicu tyczenia budynku lub innego obiektu wykonywanego na placu budowy, zawierająca wytyczone odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdować się u Inżyniera |
| - 45111100-0 | - Z.1.8. | Do utrwalenia punktów głównych należy stosować pale drewniane o średnicy0,15-0,20 m. i długości 1,5-1,7 m. z gwoździem lub prętem stalowym albo rury metalowej o długości około 0,5 m. Do stabilizowania pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o średnicy 0,05-0,08 m. i długości około 0,3 m. |
| - 45111100-0 | - Z.1.9 | Osie wykopu i jego krawędzie mogą być wyznaczane za pomocą sznura przeciągniętego między palikami. Głębokość wykopu należy sprawdzać za pomocą niwelatora |
| - 45111100-0 | - Z.1.10 | W przypadku wykopu wąsko-przestrzennego o ścianach pochyłych pochylenie skarp wyznaczyć należy przy pomocy szablonów ustawionych przy krawędzi wykopu. |
| - 45111100-0 | - Z.1.11 | Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robót ziemnych (zwłaszcza spycharkami i zgarniarkami) należy wyznaczyć tylko oś nasypu lub wykopu oraz linie podstawy skarp lub krawędzi wykopu |
| - 45111100-0 | - Z.1.12 | Prawidłowość zarysów przewidzianych do wykonania robót ziemnych należy kontrolować bieżąco, w miarę postępu robót, za pomocą dodatkowych pomiarów rzędnych wysokości osi nasypu lub wykopu oraz konturów skarp |
| - 45111100-0 | - Z.1.13 | Usunięcie darniny i ziemi roślinnej (humusu) powinno być dokonane w granicach wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 1,0 m. po każdej stronie. |
| - 45111100-0 | - Z.1.14 | - W przypadku gdy darnina ma być wykorzystana w późniejszym czasie, powinna być zdejmowana płatami o wymiarach 0,2 x 0,3 m. do 0,25-0,35 m., grubości 5-10 cm lub kwadratami o wymiarze boku około 30 cm, grubości 5-10 cm. Zebraną darninę zaleca się ponownie ułożyć w miejscu przeznaczenia możliwie szybko, aby nie nastąpiło jej zniszczenie. |
| - 45111100-0 | - Z.1.15 | Zaleca się zdjętą darninę składować przez ułożenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ją docisnąć do gruntu. Przy dłuższym jej składowaniu i wystąpieniu porostu traw, trawy należy kosić dwa razy w roku. Jeżeli nie ma takich możliwości, darninę należy składować w pryzmach o szerokości ok., 1,0 m. i wysokości do 0,6 m. |
| - 45111100-0 | - Z.1.16 | - W porze rozwoju roślin darninę należy magazynować w warstwach trawą do gruntu, jednak nie dłużej niż przez 4 tygodnie; w pozostałych okresach roku w stosach, w których darnina jest ułożona trawą do trawy |
| - 45111100-0 | - Z.1.17. | - Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego umocnienia skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robót. Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywać podczas dużych lub długotrwałych opadów, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebraną ziemię roślinną należy przechowywać w możliwie dużych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiałów oraz przed najeżdżaniem na pryzmy pojazdów wywołującym zmiany strukturalne zebranej ziemi roślinnej. |
| - 45111100-0 | - Z.1.18 | Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny być wykonane wszystkie urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót |
| - 45111100-0 | - Z.1.19 | Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do następnego etapu robót. |
| - 45111100-0 | - Z.1.20 | Wykonawca winien wstrzymać wykonywanie wykopów w warunkach atmosferycznych powodujących ich nadmierne zawilgocenie. |
| - 45111100-0 | - Z.1.21 | W czasie wykonywania wykopów na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów, wraz ze znajdującymi się tam budowlami. Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie objęte dokumentacją projektową (kable, przewody itp.) bądź niewypały, wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym fakcie Inżyniera, który podejmie decyzję odnośnie kontynuacji robót. |
| - 45111100-0 | - Z.1.22 | Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do wymiarów budowli w planie, sposobu ich wykonania, głębokości i rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej. |
| - 45111100-0 | - Z.1.23 | - Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. |
| - 45111100-0 | - Z.1.24 - . | Odspojone grunty przydatne do budowy nasypów powinny być a) bezpośrednio przemieszczone w nasyp b) załadowane na środki transportowe i przewiezione na odkład w rejonie terenu budowy do późniejszego wykorzystania - c) załadowane na środki transportowe i przewiezione na nasyp. |
| - 45111100-0 | - Z.1.25 | W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia fundamentu, na grunt nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawkę, roboty ziemne powinny być przerwane do czasu ustalenia ze Zleceniodawcą, projektantem i wykonawcą odpowiednich sposobów zabezpieczeń. |
| - 45111100-0 | - Z.1.26 | Jeżeli wskutek wcześniejszego niewykonania urządzeń odwadniających lub wykonania tych urządzeń w sposób niewłaściwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli został nawodniony i stał się nieprzydatny do posadowienia obiektu lub wykonania robót ziemnych, to grunt taki należy usunąć na niezbędną głębokość i zastąpić go innym odpowiednim rodzajem gruntu. |
| - 45111100-0 | - Z.1.27. | Grunty o małej nośności zalegające bezpośrednio w miejscu przewidzianego nasypu powinny być usunięte w sposób i w zakresie ustalonym z Inżynierem |
| - 45110000-1 | - Z.2. | ###### RĘCZNE ROBOTY ZIEMNE |
| - 45110000-1 | - Z.2.1 | Do ręcznego odspajania gruntów należy stosować narzędzia: szufla, łopata, szpadel prostokątny, szpadel zaokrąglony, oskard z dziobem i dłutem, oskard dwudziobowy, kilof, motyka. |
| 45110000-1 | - Z.2.2 | - Zaleca się przy ręcznym odspajaniu gruntów stosowanie następujących narzędzi: szufle - do odspajania i dobywania gruntów sypkich lub rozluźnionych; łopaty - do odspajania i wydobywania gruntów mało zwięzłych; szpachle (rydle) -do odspajania i dobywania gruntów mało i średnio zwięzłych; oskardy, kilofy - do odspajania gruntów średnio zwięzłych (np. iły, zbite gliny, żwiry); kilofy, drągi -do odspajania gruntów zwięzłych i skalistych spękanych |
| 45110000-1 | - Z.3 | ZASYPYWANIE I ZAGĘSZCZANIE WYKOPÓW . |
| - 45110000-1 | - Z.3.1 | Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nich robót |
| - 45110000-1 | - Z.3.2 | - Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno być odwodnione |
| 45110000-1 | - Z.3.3 | Do zasypywania wykopów powinien być używany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń (np. ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp.), jeśli w dokumentacji technicznej nie przewidziano odrębnych warunków technicznych zasypywania wykopu |
| - 45110000-1 | - Z.3.4 | Jeżeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu przy zasypywaniu wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane warstwami o grubości dostosowanej do przyjętego sposób zagęszczania i wynoszącej: a) nie więcej niż 25 cm - przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym (żabami) lub ciężkim tarczami (grubość warstwy należy dobierać do ciężaru płyty i wysokości ich spadania, jedna nie może być ona większa niż średnica płyty), c) ok. 0,4 m. - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. |
| - 45110000-1 | - Z.3.5 | Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jeżeli taka została wykonana. |
| 45110000-1 | - Z.3.6 | Grubość warstwy zagęszczanego gruntu powinna być określona doświadczalnie Dostosowana do sprzętu użytego do zagęszczenia. Próbne zagęszczenie powinno być Wykonywane zgodnie wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robót ziemnych, akceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Przy dokonywaniu próbnego zagęszczenia danego rodzaju gruntu powinna być określana: a/ wilgotność optymalna gruntu w odniesieniu do sprzętu przewidzianego do zagęszczenia, największa dopuszczalna grubość zagęszczonej warstwy gruntu, b/ najmniejsza liczba przejść danym rodzajem sprzętu dla uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu |
| - 45110000-1 | - Z.3.7 | Grubość warstwy zagęszczonego gruntu nie powinna być większa niż a ) 15 cm - przy zagęszczaniu ręcznym, b) 20 cm - przy zagęszczaniu walcami, c) 40 cm - przy zagęszczaniu walcami okołowanymi, wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi, d) 100 cm - przy zagęszczaniu ciężkimi wibratorami lub ubijarkami. W przypadku zagęszczenia gruntu spoistego w warstwie przewidzianej do zagęszczenia nie powinno być brył gruntu o wymiarach większych niż 15 cm, a wymiar brył nie powinien wynosić więcej niż połowa grubości zagęszczanej warstwy gruntu. |
| - 45110000-1 | - Z.3.8 | Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej. W przypadku gdy wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu należy zwilżyć wodą; w przypadku gdy wilgotność gruntu jest większa niż 1,25 wilgotności optymalnej, grunt przed przystąpieniem do zagęszczania powinien być przesuszony w sposób naturalny, a w przypadkach technicznie uzasadnionych- w sposób sztuczny przez dodanie mielonego wapna palonego oraz wapna hydratyzowanego lub popiołów lotnych. |
| 45110000-1 | - Z.3.9 | Wilgotność optymalna gruntu oraz jego masa powinny być wyznaczona laboratoryjnie Jeżeli nie ma możliwości dokonania oznaczeń laboratoryjnych, to wilgotność optymalną gruntu na potrzeby ich zagęszczania można przyjmować: a) 10% -dla piasków, b) 12% - dla piasków gliniastych i glin piaszczystych, c) 13%-dla glin d) 19% - dla iłów, glin ciężkich, pyłów i lessów. |
| - 45110000-1 | - Z.3.10 | Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być ustalony w laboratorium polowym w zależności od poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie lub wykopie oraz możliwości stosowania stałej kontroli zagęszczania gruntu. W przypadku zagęszczenia gruntu i jednoczesnej kontroli, wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż: a) 0,95 - dla górnych warstw nasypu zalegających na głębokość do 1,20 m. b) 0,90 - dla warstw nasypu zalegających poniżej 1,20 m. |
| - 45110000-1 | - Z.3.11. | Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być dokonywane możliwie szybko, tak aby nie nastąpiło nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu |
| 45110000-1 | - Z.4 | ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH |
| - 45110000-1 | - Z.4.1 | - Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych i powinien być dokonywany na podstawie dokumentacji, protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą |
| - 45110000-1 | - Z.4.2 | Z odbioru końcowego robót ziemnych należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do dziennika budowy przez Inspektora nadzoru |

| - KOD CPV - 45100000-8 | - POZ - R | - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA - i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH <> roboty demontażowe |
| --- | --- | --- |
| - 45100000-8 | - R.1 | Gruz z rozbiórki należy wywieść samochodami samowyładowczymi na wskazane przez Inwestora składowisko gruzu . |
| - 45100000-8 | - R.2 | Teren prowadzonych robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć przed wstępem osób postronnych, przez wykonanie ogrodzenia [ np taśmą ostrzegawczą ] i oznaczenie tablicami ostrzegawczymi |
| - 45100000-8 | - R.3 | Roboty rozbiórkowe należy poprzedzić odłączeniem od rozbieranego elementu budowlanego : od instalacji gazowej, elektrycznej itp. |
| - 45111100-9 | - R.4 | Nie należy prowadzić robót rozbiórkowych jeżeli zachodzi możliwość uszkodzenie [ obalenia ] części konstrukcji obiektu na skutek czynników, naruszających układy statyczne rozbieranych elementów budowlanych. |
| - 45111100-9 | - R.5 | - Usuwanie jednego elementu nie może wywołać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia innego elementu budowlanego, lub demontowanego elementu |
| - 45111100-9 | - R.6 | W czasie rozbiórki przebywanie ludzi poniżej rozbieranego elementu budowlanego lub demontowanego elementu - jest zabronione. |
| - 45111100-9 | - R.7 | Niedopuszczalne jest obalania ścian Iub części elementu budowlanego przez podcinanie lub podkopywanie |
| - 45111100-9 | - R.8 | W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do młotków pneumatycznych mogą być stosowane młotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu dużej ostrożności z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robót. |
| - 45111100-9 | - R.9. | Przy rozbiórce elementów budowlanych [ np. betonowych [ młotkami pneumatycznymi należy przestrzegać następujących zasad: a) stosować przerwy w pracy pracowników obsługujących narzędzia pneumatyczne ze względu na dużą ilość drgań oddziaływujących na organizm ludzki, b) nie wolno dopuszczać do wykonywania robót narzędziami pneumatycznymi kobiet, młodocianych oraz osób chorych na reumatyzm, c) przy pracy młotem wyburzeniowym zatrudniać równocześnie dwóch robotników, zmieniających się co pół godziny, d) ograniczać do możliwego minimum bieg luzem narzędzi pneumatycznych, ze względu na wywoływanie przez te urządzenia nadmiernego hałasu, e) narzędzia pneumatyczne podczas pracy powinny być trzymane sprężyście za uchwyty rękami zgiętymi w łokciach, a przewód odprowadzający zużyte powietrze nie powinien być skierowany na obsługującego dane urządzeń poza tym pracownik obsługujący młot pneumatyczny powinien go tak ustawiać, aby pył wytwarzany w czasie jego pracy był odwiewany przez wiatr, f) pracownicy obsługujący narzędzia pneumatyczne powinni być poddawani badaniom lekarskim przynajmniej dwa razy w roku. |
| - KOD CPV - 45000000-7 | - POZ - B | - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA - i OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - roboty budowlane |
| - 45262210-6 | - B.1 | ###### ROBOTY FUNDAMENTOWE |
| - 45262210-6 | - B.1.1 | - Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentu, przy ustaleniu rzeczywistego poziomu posadowienia budowli, należy uwzględniać następujące czynniki: - głębokość występowania różnych warstw gruntów, - wody gruntowe i przewidywane zmiany ich poziomu, c) występowanie czynnych procesów geologicznych, jak gruntów pęczniejących, zapadowych, wysadzinowych, osuwisk itp., d) Projektowaną niweletę powierzchni terenu w sąsiedztwie fundamentów, poziom posadzek pomieszczeń podziemnych itp., e) głębokość posadowienia sąsiednich budowli, f) głębokość przemarzania gruntów |
| - 45262210-6 | - B.1.2 | Poziom posadowienia powinien spełniać następujące warunki: a) zagłębienie fundamentu w stosunku do powierzchni terenu i otaczających posadzek piwnic nie powinno być mniejsze niż granica przemarzania gruntu, a zagłębienie fundamentów powyżej tego poziomu powinno być uzasadnione i akceptowane przez inwestora, b) w gruntach wysadzinowych zawierających więcej niż 10% ziaren o średnicy mniejszej niż 0,02 mm, poziom posadowienia powinien się znajdować poniżej głębokości przemarzania gruntu w danej strefie klimatycznej kraju, c) w przypadku występowania w poziomie posadowienia gruntów pęczniejących lub warunków sprzyjających wysychaniu, nawilgacaniu lub zamarzaniu gruntów spoistych, należy zastosować środki zabezpieczające przed powstawaniem niekorzystnych zmian w gruncie pod fundamentem ( np. wymianę gruntu i wykonanie warstwy pośredniej, zabezpieczenie przed napływem wody opadowej i zabezpieczenie przed przemarzaniem ). |
| - 45262210-6 | - B.1.3 | BADANIA 1/ Przed przystąpieniem do posadowienia obiektu należy, niezależnie od danych zawartych w projekcie, dokona komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego układu warstw gruntowych oraz właściwości fizycznych mechanicznych gruntów i określić głębokość występowania warstw nośnych, licząc od poziomu posadowienia obiektu. 2/ Fundament powinien być ułożony na takiej głębokości, przy której obciążenia przekazane przez budowlę na grunt nie wywołują szkodliwych osiadań podłoża gruntowego (ściśliwość gruntu lub wypieranie gruntów). Niedopuszczalne jest wykonywanie fundamentów bezpośrednich na gruntach o dużej ściśliwości (np. torfy, namuły, grunty spoiste w stanie miękkoplastycznym), jeżeli projekt nie przewidywał inaczej. 3/ Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentów głębokość rzeczywistego przemarzania gruntów w miejscu posadowienia obiektu powinna być sprawdzona. Jeżeli uzyskanie dokładnych danych o przemarzaniu gruntów nie jest możliwe, należy głębokość przemarzania gruntów przyjmować zgodnie z normą państwową 4/ Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentów należy sprawdzić wymiary podstaw fundamentów w odniesieniu do rzeczywistych warunków gruntowo -wodnych występujących w poziomie posadowienia budowli. Naciski jednostkowe fundamentu na grunt powinny być obliczone zgodnie z postanowieniami aktualnej normy państwowej. 5/ Przed rozpoczęciem robót fundamentowych należy sprawdzić stan podłoża w sposób przewidziany do badania gruntów metodami polowymi. W zależności od otrzymanych wyników badania należy sprawdzić aktualność lub skorygować projekt techniczny fundamentów. |
| - 45262210-6 | - B.1.4 | - Wykopy pod fundamenty należy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu - Jeżeli zachodzi konieczność wyrównania podłoża do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek przekopania albo usunięcia słabego gruntu), można stosować podsypkę piaskowo-żwirową lub chudy beton. Warstwa betonu nie powinna być grubsza od 1/4 szerokości fundamentu. W razie konieczności zastosowania grubszej warstwy należy - w porozumieniu z Inżynierem -sprawdzić, czy nie spowoduje ona nadmiernych różnic w osiadaniu poszczególnych fragmentów fundamentów - Wyrównanie podłoża pod stopę fundamentową podsypką piaskowo-żwirową powinno być wykonane z czystego piasku o uziarnieniu średnim lub grubym albo z pospółki piaskowej lub żwiru |
| - 45262210-6 | - B.1.5 | W przypadku gdy grubość podsypki jest większa niż 20 cm, należy piasek układać warstwami i zagęścić. Wilgotność podsypki podczas zagęszczania przez ubijanie powinna być taka, aby umożliwione było skuteczne jej zagęszczenie bez pojawienia się wody na jej powierzchni |
| - 45262210-6 | - B.1.6 | W przypadku fundamentów na podłożu gruntowym plastycznym należy górną warstwę podłoża o grubości 10 cm usunąć i zastąpić podsypką piaskową lub betonem jedno frakcyjnym, które ułatwiają zespolenie i usztywnienie podłoża pod fundamentem |
| - 45262210-6 | - B.1.7 | Żelbetowe fundamenty bezpośrednie należy wykonywać na uprzednio ułożonej warstwie dobrze ubitego chudego betonu (np. klasy B7,5) o wilgotnej konsystencji. Grubość warstwy chudego betonu powinna wynosić co najmniej 6 cm. Świeżo ułożoną mieszankę betonową w fundamentach bezpośrednich należy chronić przed wstrząsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godzin od zakończenia betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadła poniżej +10°C. W przypadkach wystąpienia niższej temperatury, czas ochronny betonu w okresie jego wiązania i twardnienia należy przedłużyć do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej wytrzymałości na ściskanie. |
| - 45262210-6 | - B.1.8 | Pojedyncze stopy pod słupami powinny być wykonywane, gdy odstępy osiowe między nimi są większe co najmniej od wymiaru 3 długości stopy, a grunt ma taką nośność, iż nie jest wymagane posadowienie rzędu słupów na wspólnej ławie\ Stopy fundamentowe należy wykonywać z betonu lub żelbetu |
| - 45262210-6 | - B.1.9 | Przy obciążeniu osiowym stopy powinny mieć kształt kwadratowy. W przypadku braku miejsca na ukształtowanie stopy kwadratowej lub konieczności dostosowania stopy do przekroju słupa stopy mogą mieć kształt prostokątny W przekroju pionowym stopy betonowe mogą mieć kształt prostokątny, schodkowy lub trapezowy. Stopy o przekroju schodkowym powinny być stosowane tylko przy małym obciążeniu. Przy większych obciążeniach należy wykonywać stopy o kształcie schodkowym lub trapezowym. Większość stóp powinna być dostosowana do wielkości obciążeń i wynikać z obliczeń statycznych. |
| - 45262210-6 | - B.1.10 | Przy zagęszczaniu podłoża pod fundamenty zagęszczać należy warstwę pośrednią podłoża, ułożoną: a) bądź w miejsce wymienionego gruntu słabego, na której ma być wykonany fundament, b) bądź w przypadku wyrównania powstałego przekopu poniżej przewidzianego poziomu posadowienia obiektu. |
| - 45262210-6 | - B.1.11 | Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczona ręcznie ubijakiem lub przy użyciu sprzętu mechanicznego Grubość warstwy zagęszczonego gruntu nie powinna być większa niż: - 15 cm - przy zagęszczaniu ręcznym, - 20 cm - przy zagęszczaniu walcami, - 40 cm - przy zagęszczaniu walcami okołkowanymi lub wibracyjnymi wibratorami lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczenie warstwy pośrednie gruntu powinno być wykonane możliwie szybko, bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania fundamentu, tak aby nie nastąpiło nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie. |
| - 45262210-6 | - B.1.12 | - Wilgotność zagęszczonego gruntu powinna być zbliżona do optymalnej. W szczególności gdy wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczoną warstwę gruntu należy zwilżyć wodą; natomiast gdy wilgotność gruntu jest większa ni 1,25 wilgotności optymalnej, grunt przeznaczony do zagęszczania powinien być przesuszony w sposób naturalny lub w przypadkach technicznie i ekonomicznie uzasadnionych w sposób sztuczny przez dodanie mielonego wapna palonego, wapna hydratyzowanego lub popiołów lotnych. |
| - 45262210-6 | - B.1.13 | Wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa gruntu powinny być wyznaczane laboratoryjnie. W przypadku niemożności dokonania oznaczeń laboratoryjnych wilgotność optymalną gruntów na potrzeby ich zagęszczania można przyjmować: a) 10%-dla piasków, b) 12% - dla piasków gliniastych, c) 10-12% - dla pospółek |
| - 45262210-6 | - B.1.14 | Rozpoczęcie robót fundamentowych może nastąpić dopiero po odbiorze podłoża |
| - 45262210-6 | - B.1.15 | ODBIÓR MIĘDZYOPERACYJNY GRUNTU POD FUNDAMENTY Odbioru podłoża dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, aby w okresie między odbiorem podłoża a wykonaniem fundamentów nie mógł się zmienić stan gruntów w podłożu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Odbiór podłoża przeprowadza się przed ułożeniem podsypki piaskowo-żwirowej, chudego betonu oraz innych warstw izolacyjnych lub wyrównawczych. Odbiór podsypki piaskowo-żwirowej oraz innych warstw wyrównawczych przeprowadza się dodatkowo po ich ułożeniu. Odbiór podłoża polega na sprawdzeniu: zgodności warunków wodno-gruntowych w podłożu z danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej lub geologiczno-inżynierskiej, wyników badań przydatności gruntów z danymi dokumentacji technicznej. Przy sprawdzaniu stanów gruntów w podłożu należy stosować makroskopowe metody badań gruntów, zgodne z aktualnie obowiązującymi normami. Badania laboratoryjne gruntów według obowiązujących norm mogą być przeprowadzane w przypadkach gdy właściwości techniczne gruntów nie odpowiadają warunkom projektu |
| - 45262210-6 | - B.1.16 | - ODBIÓR MIĘZYOPERACYJNY PODŁOŻA Do robót fundamentowych można przystąpić po odbiorze podłoża pod fundament, co powinno być stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku robót. W przypadku gdy zgłoszono zastrzeżenia, wykonywanie dalszych robót fundamentowych może mieć miejsce dopiero po przedłożeniu przez inwestora zaktualizowanej dokumentacji technicznej danego fundamentu. - Odbioru podłoża należy dokonywać komisyjnie. W trudniejszych przypadkach powinien brać udział w komisji projektant dokumentacji geologiczno-inżynierskiej - Sprawdzenie stanu gruntów w podłożu należy przeprowadzać do głębokości 1 m. od poziomu posadowienia. W przypadku gdy na tej głębokości występują grunty słabsze niż to przyjęto w dokumentacji technicznej, należy przeprowadzić głębsze badania całej warstwy słabszej, aż do głębokości równej szerokości fundamentów, jeżeli ich szerokość wynosi mniej niż 2,5 m. Badania te należy wykonywać wówczas zgodnie z obowiązującymi normami państwowymi. - Protokół odbioru podłoża powinien zawierać dokładne wyniki badań podłoża gruntowego |
| - 45262210-6 | - B.1.17 | ODBIÓR MIĘZYOPERACYJNY FUNDAMENTÓW Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu: prawidłowości ich usytuowania w planie, poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacją techniczną, prawidłowości wykonania robót ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, żelbetowych, murowych i izolacyjnych. Odbiór tych robót powinien być dokonywany sukcesywnie. Wyniki odbioru powinny być zapisane w protokołach odbioru robót zanikających. |
| - 45262210-6 | - B.1.18 | - Odchylenia w poziomach spadu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 5 cm. Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 2 cm. Przy fundamentach służących jako oparcie słupów żelbetowych prefabrykowanych oraz elementów wielkowymiarowych odchylenia te nie mogą być większe niż 0,5 cm. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie nie mogą przekraczać podanych w projekcie |
| - 45422000-1 | - B.2 | ###### DESKOWANIA |
| - 45422000-1 | - B.2.1 | Deskowanie tradycyjne belek i podciągów powinno być wykonywane z inwentaryzowanych tarcz. Jeżeli przeznaczone jest ono do konstrukcji z betonu monolitycznego, należy zastosować elementy stężające i pomocnicze w postaci desek dociskowych, zastrzałów, rozporek itp. |
| - 45422000-1 | - B.2.2 | Tarcze denne powinny być o szerokości równej szerokości belki. Wykonywać je należy z desek grubszych niż tarcze boczne, które je obejmują. Zbite z tarcz dennej i bocznych koryta deskowania belek powinny być ustawione na ryglach przybitych do stojaków lub na poszerzonych głowicach stojaków. |
| - 45422000-1 | - B.2.3 | Deskowanie stropów zarówno płyt płaskich, jak i stropów żebrowych, należy wykonywać za pomocą tarcz o długościach modularnych od 3,0-6,0 m. i szerokościach 0,6-0,8 m., zbitych z desek. W przypadku deskowań w długich i wąskich (do 2 m.) pomieszczeniach rygle podpierające tarcze deskowania mogą być ustawione na krótkich deskach przybitych do ścian hakami. W pomieszczeniach od 3,0-6,0 m. rygle należy ułożyć na rusztowaniu stojakowym lub z rur stalowych normalnych lub teleskopowych, dostosowanych do wysokości pomieszczenia. Przy stropach żebrowych rygle tarcz płaskich mogą być opierane bezpośrednio na stojakach lub na deskach podporowych przybitych do tarcz bocznych deskowania żeber |
| - 45422000-1 | - B.2.4 | - W celu łatwiejszego rozdeskowania stropu nie należy dosuwać tarcz płyty ze wszystkich czterech stron do tarcz bocznych żeber. Powstałe szczeliny należy wypełnić deskami krawędziowymi |
| - 45422000-1 | - B.2.5 | ODBIÓR MIĘZYOPERACYJNY DESKOWAŃ Przy odbiorze deskowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy sprawdzać: a) przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienność w trakcie betonowania), b) Szczelność deskowania, c) wartość roboczej strzałki ugięcia, jeżeli taka była przewidziana, d) prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie, e) usunięcie z deskowań wszelkich zanieczyszczeń, f) powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu, g) sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. |
| - 45422000-1 | - B.2.6 | - Jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą dodatni wynik, deskowanie należy uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, należy deskowanie uznać w całości lub w części za wykonane niewłaściwie. - W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie należy ustalić zakres napraw deskowania i odnotować to w protokole z oceny deskowań. |
| - 45422000-1 | - B.2.7 | W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub powstała by możliwość jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za niezgodne z wymaganiami i powinno być rozebrane oraz wykonane ponownie. |
| - 45422000-1 | - B.2.8 | Dopuszczenie deskowania do układania w nich zbrojenia i układania mieszanki betonowej powinno być potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy |
| - 45422000-1 | - B.2.9 | ROZBIÓRKA DESKOWAŃ Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami badań Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań. .Usuwanie podpór, dźwigarów i innych elementów podtrzymujących deskowanie konstrukcji nośnych może być dokonane po usunięciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidłowości wykonania rozdeskowanych fragmentów konstrukcji. Usuwanie podpór rusztowań należy przeprowadzać w takiej kolejności aby nie wywołać szkodliwych naprężeń we wznoszonej konstrukcji. Usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez beton: a) dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim -15 MPa w stropach 2 MPa w ścianach, b) dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonanych w okresie obniżonych temperatur -17,5 MPa w stropach i 10 MPa w ścianach, c) dla belek i podciągów o rozpiętości do 6 m. - 70% projektowanej wytrzymałości betonu, a dla konstrukcji nośnych o rozpiętości powyżej 6 m. -100% projektowanej wytrzymałości betonu. Rozbiórkę deskowań tradycyjnych należy przeprowadzać ostrożnie aby nie niszczyć materiału; materiał uzyskany z rozbiórki należy oczyścić z gwoździ i zaprawy, posegregować i przygotować do ponownego wykorzystania. |
| - 45262310-7 | - B.3 | ZBROJENIE KONSTRUKCJI Z BETONU |
| - 45262310-7 | - B.3.1 | MATERIAŁY DO WYJKONANIA ZBROJENIA 1/ Do zbrojenia konstrukcji z betonu należy stosować pręty ze stali klasy A-0 gatunku StOS, klasy A-l gatunków St3SX i St3SY, klasy A-ll gatunków 18G2 i 20G2Y, klasy A-l 11 gatunku 34GS, klasy A-l 11 N gatunku 20G2W, drut klasy D-l ciągniony na zimno ze stali gatunku St2S oraz zgrzewane siatki zbrojeniowe z drutu klasy D-l i Dp-l ze stali gatunków St2S i 10G. Dopuszcza się do zbrojenia konstrukcji z betonu inne rodzaje stali, nie określone normami państwowymi, na podstawie świadectwa dopuszczenia dostosowania w budownictwie wydanego przez ITB. 2/ Właściwości mechaniczne stali A-0, A-l, A-ll, A-III i A-IIIN są określone w PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215. Właściwości mechaniczne stali gatunku St2S są określone w PN-72/H-84020. Właściwości mechaniczne siatek zgrzewanych z drutu ze stali St2S i 10G są określone w świadectwach 335/82 i 402/80. 3/ Pręty ze stali klasy A-0 powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni. 4/ Pręty ze stali klasy A-l powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni i być oznaczane czerwoną farbą olejną przez malowanie z jednej strony końców prętów. 5/ Pręty ze stali klasy A-ll powinny być okrągłe, a na ich powierzchni powinny znajdować się ukształtowane dwa żeberka podłużne usytuowane przeciwległe do siebie i biegnące równolegle do podłużnej osi pręta. Między tymi żeberkami powinny znajdować się żeberka poprzeczne nachylone jednoskośnie (śrubowo) do osi podłużnej pręta pod kątem 60° i równomiernie rozmieszczone wzdłuż całej długości pręta. Pręty ze stali 20G2Y dla odróżnienia ich od prętów ze stali 18G2 powinny być cechowane trwale czerwoną farbą przez malowanie końców prętów z jednej strony każdej wiązki lub namalowanie na każdym kręgu jednego pasa o szerokości co najmniej 20 mm |
| - 45262310-7 | - B.3.2 | Druty zbrojeniowe klasy D-l powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni zewnętrznej. Należy stosować w budownictwie druty gołe, szare i twarde o dokładności wymiarów średnicy określonych w normie państwowej |
| - 45262310-7 | - B.3.3 | - WYKONANIE ZBROJENIA W elementach zbrojonych z betonu rozciągane pręty zbrojeniowe kotwi się w betonie za pomocą: odcinków prostych, odcinków prostych zakończonych hakami, pętli oraz prętów poprzecznych połączonych z prętami kotwionymi za pomocą zgrzewania punktowego (garbowego). Pręty zbrojeniowe zaleca się tak ukształtować aby ich zakotwienie w konstrukcji żelbetowej znajdowało się w strefie ściskanej danego elementu Podstawowa długość zakotwienia lao prętów gładkich zakończonych hakami i - żebrowanych bez haków stosować wg tabeli. TAB B.3.9 |
| - 45262310-7 | - B.3.4 | ODBIÓR MIEDZYOPERACYJNY ZBROJENIA KONSTRUKCJI Z BETONU Zbrojenie wszystkich elementów że powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: - oględziny, - badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, - badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, d) badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem. Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia określa TAB B.3.10 [ załącznik ] |
| - 45262300-4 | - B.4. | ROBOTY BETONIARSKIE |
| - 45262300-4 | - B.4.1 | - MATERIAŁY DO ROBÓT BETONIARSKICH Do betonów należy stosować cementy odpowiadające wymaganiom podanym w normach państwowych - Do wykonania betonu może być użyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajów, |
| - 45262300-4 | - B.4.2 | CEMENT Okres pomiędzy datą wysłania cementu z wytwórni a datą użycia cementu nie powinien być dłuższy niż: a) 30 dni przy cementach szybko twardniejących, b) 45 dni przy cementach portlandzkich marki 450 i wyżej, - 3 miesiące przy innych rodzajach cementu. Cementy dostarczone w workach, a różniące się rodzajem, marką oraz świadectwem jakości, powinny być magazynowane oddzielnie w sposób umożliwiający ich łatwe rozróżnienie. Cementy dostarczone luzem a różniące się rodzajem, marką oraz świadectwem jakości powinny być składowane w oddzielnych silosach. Silosy powinny być oznaczone w sposób umożliwiający rozróżnienie cementu. Zastosowanie marki cementu w zależności od klasy betonu określa poniższe zestawienie: Marka cementu portlandzkiego Klasa betonu 25 B7.5 - B20 - 35 B20 - B40 |
| - 45262300-4 | - B.4.3 | KRUSZYWO DO BETONÓW Do betonów należy stosować kruszywa mineralne zgodnie z normami państwowymi Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia Do betonu należy stosować kruszywo o marce nie niższej niż klasa betonu Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka kwadratowego 32 mm. W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszyw powinien być mniejszy od a) 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, b / 3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania Kruszywo grube do betonu o określonej marce mrozoodporności lub w marce wodoszczelności powinno mieć odporność na działanie mrozu nie większą niż 2%.. Kruszywo do betonu różniące się asortymentem (klasą petrograficzną, rodzajem, frakcją, gatunkiem i marką) należy magazynować w osobnych usypiskach oddzielonych od siebie w taki sposób, aby zabezpieczyć składowanie kruszywa przed zmieszaniem Przed użyciem należy sprawdzić zawartość ziaren do 2 mm (punkt piaskowy). |
| - 45262300-4 | - B.4,4 | - PRZYGOTOWANIE MIESZANKI BETONOWEJ Przy ustalaniu składu betonu zaleca się ustalać proporcje cementu i wody w sposób obliczeniowy. Proporcje te można również ustalić doświadczalnie. Mieszanka betonowa powinna być zużyta w możliwie krótkim okresie od momentu jej zarobienia. Dopuszczalne czasy zużycia mieszanki betonowej określa poniższe zestawienie Temperatura zewnętrzna Najdłuższy okres przetrzymywania mieszanki, (h) +20°C 1,0 Powyżej +20°C 1,0 – 0,75 Poniżej +20°C 1,5 - Przy podgrzewaniu mieszanki lub przy stosowaniu dodatków przyspieszających wiązanie Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu polepszenia jej urabialności jest niedopuszczalne Należy unikać przemieszczenia mieszanki betonowej za pomocą łopat, gdyż występuje niekorzystne zjawisko napowietrzania beton oraz segregacja kruszywa |
| - 45262300-4 | - B.4.5 | # Przy niewielkich ilościach mieszanki betonowej zaleca się jej dostarczenie na miejsce ułożenia za pomocą wózków kołowych lub taczek, z tym że napełnianie tych urządzeń powinno być dokonywane bezpośrednio z betoniarki. - Transport kruszyw Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i nadmierny zawilgoceniem - Transport mieszanki betonowej Dla przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych |
| - 45262300-4 | - B.4.6 | ODBIÓR MIĘDZYOPERACYJNY BETONU Doświadczalne sprawdzenie wytrzymałości betonu należy przeprowadzać w każdym przypadku, gdy wymagana wytrzymałość betonu na ściskanie wynosi co najmniej 30 M Pa i we wszystkich pozostałych, gdy: a) brak świadectwa stwierdzającego jakość cementu przy jednoczesnym braku danych o jego rzeczywistych cechach wytrzymałościowych, b) cement był magazynowany niezgodnie z postanowieniami norm państwowych, c) stosuje się dodatki lub domieszki, w których działanie w określonych warunkach wykonywania betonu nie było uprzednio sprawdzone.. Wytrzymałość betonu może być sprawdzona przed upływem 28 dni w sposób podany w normach państwowych, z wyjątkiem przypadku w którym czas dojrzewania próbek powinien wynosić 28 dni |
| - 45262300-4 | - B.4.7 | CZYNNOŚCI PRZYGOOTOWAWCZE Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: a) wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp. b) wykonanie zbrojenia, c) przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, d) wykonanie wszystkich robót zanikających np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, e) prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie armatury f) gotowość sprzętu i urządzeń do be tonowania. |
| - 45262300-4 | - B.4.8 | - BETONOWANIE - Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian. - Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio przed betonowaniem . - Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą. Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego Wysokość swobodnego zarzucania mieszanki betonowej o konsystencji - wilgotnej i gęsto-plastycznej nie powinna przekraczać 3 m. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta |
| - 45262300-4 | - B.4.9 | Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu Następujących warunków ogólnych: a) w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, b) szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki, c) w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, d) w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed wodą opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć, e) w miejscach w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczenie ręczne za pomocą sztychowania |
| - 45262300-4 | - B.4.10 | Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany dzienniku budowy, w którym powinny być podane: a) data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli, b) wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej, c) daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a następnie wyniki i terminy badań, d) temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. |
| - 45262300-4 | - B.4.11 | Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po upływie 1-2 godz. od chwili zabetonowania ścian. Układanie mieszanki betonowej w podciągach i płytach stropowych, dachowym itp. powinna być dokonywane jednocześnie i bez przerw. Przy wysokości podciągów przekraczających 80 cm dopuszcza się ich betonowanie niezależnie od płyt. |
| - 45262300-4 | - B.4.12 | Mieszanka betonowa używana przy montażu konstrukcji prefabrykowanych do wypełniania wieńców i złączy powinna zapewniać uzyskanie klasy betonu przewidzianej w projekcie. |
| - 45262300-4 | - B.4.13 | Mieszanka betonowa używana przy montażu konstrukcji prefabrykowanych do wypełniania wieńców i złączy powinna zapewniać uzyskanie klasy betonu przewidzianej w projekcie. |
| - 45262300-4 | - B.4.43 | ODBIÓR MIĘDZYOPERACYJNY W CZASIE BETONOWANIA Podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczną kontrolę dla bieżącego ustalania; a) jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania, b) dozowania składników mieszanki betonowej, c) jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, d) cech wytrzymałościowych betonu, e) prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji Sposób, liczba kontroli jak również forma prowadzenia sprawozdawczości i wyników kontroli powinny być dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjętych metod realizacji Kontrola betonu powinna obejmować sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w niniejszych warunkach technicznych oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji technicznej. Dokumentacja techniczna kontroli jakości powinna zawierać wszystkie wyniki badań betonu przewidzianych planem kontroli |
| - 45262300-4 | - B.4.14 | Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu. Nr. data zaświadczenia należy wpisać do Dziennika Budowy, fakt zastosowania betonu zgodnie z Zaświadczeniem winien potwierdzić Inspektor Nadzoru Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy Niż miesiące, licząc od daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaświadczenie o jakości powinno zawierać następujące dane merytoryczne: a) charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne oraz inne niezbędne dane, b) wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badania, c) wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoodporność), - okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu,. - Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w konstrukcji. - Dla kontroli wytrzymałości betonu wypełniającego wieńce i złącza oraz zapraw w spoinach należy wykonywać odpowiednią liczbę próbek kontrolnych i przechowywać je w zbliżonych warunkach dojrzewania betonu i zapraw w tych elementach k |
| - 45262300-4 | - B.4.15 | WYKONANIE ZBROJENIA UZUPEŁNIAJACEGO Zbrojenie betonu uzupełniającego należy wykonywać zgodnie z projektem. Zaleca się stosowanie zbrojenia w postaci prefabrykowanych siatek lub szkieletów. Zbrojenie betonu uzupełniającego powinno być należycie połączone ze zbrojeniem wystającym z prefabrykatów. Połączenie może być wykonane za pomocą wiążą nią drutem lub spawania Nie dopuszcza się łączenia zbrojenia betonu uzupełniającego przez spawanie z wystającymi końcówkami cięgien sprężających lub elementów zakotw |
| - 45262320-0 | B.5 | ###### PODŁOŻA BETONOWE |
| - 45262320-0 | - B.5.1 | CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE Przed przystąpieniem do betonowania należy oczyszczone powierzchnie elementów prefabrykowanych dokładnie zwilżyć przez kilkakrotne obfite polanie wodą. W chwili rozpoczynania betonowania powierzchnie prefabrykatów powinny być dobrze wilgotne, jednak bez nadmiaru wody stojącej, np. w zagłębieniach. |
| - 45262320-0 | - B.5.2 | WYKONANIE PODŁOŻA BETONOWEGO Układanie i zagęszczanie oraz pielęgnacja betonu powinna odbywać się zgodnie z wymaganiami technicznymi . Podłoże powinno być wykonane z materiałów nie wpływających szkodliwie na pokrycie dachowe lub obróbki blacharskie i inne. W razie niemożności dotrzymania tego wymagania należy pokrycie dachowe, warstwy wodoszczelne i obróbki blacharskie oddzielić od podłoża warstwą innego materiału izolacyjnego. |
| - 45262320-0 | - B.5.3 | Rozstaw szczelin dylatacyjnych termicznych podłoża betonowego lub z zaprawy cementowej (gładzi) powinien wynosić w przypadku: a) betonu wyrównawczego ułożonego ze spadkiem na płytach dachowych 3-6 m, b) gładzi cementowej na płytach dachowych 2-4 m., - gładzi cementowej ułożonej na płytach izolacji termicznej 1,5-2 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna być dwukrotnie większa od obliczonych odkształceń termicznych. Dla krajowych warunków klimatycznych szerokość szczelin termicznych powinna wynosić 20-40 mm, a szerokość szczelin obwodowych, tj. Oddzielających podłoże od wszystkich stałych elementów budynku lub budynków sąsiednich ok. 20 mm. Szerokość szczelin termicznych podłoża z gładzi cementowej powinna wynosić 5-20 mm. |
| - 45262320-0 | - B.5.4 | ODBIOR MIĘDZYOPERACYJNY 1) Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: - po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym. . - podczas układania podkładu, - po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbkach kontrolnych. 2) Odbiór powinien obejmować: a/ sprawdzenie materiałów b/ sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym. jeżeli jest ona wymagana, c/ sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych; 3 miejscach w pomieszczeniu: badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 1 mm, . . d/ sprawdzenie. wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych badań próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podkładów; badania powinny być przeprowadzone dla podkładów cementowych i anhydrytowych. Badania powinny być wykonywane nie rzadziej niż 1 raz na 100 m2 podkładu. e/ sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem należy mierzyć z dokładnością de 1 mm, f/ sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym' spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia należy mierzy z dokładnością do 1 mm, g/ sprawdzenie. prawidłowości osadzenia' podkładzie elementów dodatkowych. (wpustów podłogowych. płaskowników lub kątowników wzmacniających połączenia pOSł dzek. dzielących je na pola itp.); badanie należy wykonać przez oględziny. H/ sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przed' skurczowych. Kontrolę prawidłowości wykonania podłoża należy przeprowadzić szczegółowo przed przystąpieniem do robót posadzkowych lub izolacyjnych. Prześwit miedzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m Nie powinien być większy niż 5 mm i nie powinien wynikać z uskoków między poszczególnymi elementami podłoża |
| - 45262321-7 | - B.6 | BETONOWE PODKŁADY POD IZOLACJĘ |
| - 45262321-7 | - B.6.1 | WYKONANIE PODŁADÓW BETONOWYCH 1/ Podkład pod izolacje powinien być trwały, nie odkształcany i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. Dla zapewnienia prawidłowej współpracy izolacji z podłożem należy stosować następujące klasy betonu w podkładach: a ) przy przeponach z materiałów bitumicznych B7,5 , b) przy przeponach z folii z tworzyw sztucznych B10, c) przy przeponach z laminatów z tworzyw sztucznych B20. 2/ Warstwa wyrównawcza grubości 5,0 cm z jastrychu B25 zbrojona włóknem polipropylenowym typu FIBERMESCH 3/ Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi |
| - 45262321-7 | - B.6.2 | W przypadku izolacji odwadniających (w pomieszczeniach mokrych) spadki podkładu w kierunku kratki ściekowej lub kanału powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej lecz nie mniejsze niż 1%. |
| - 45262321-7 | - B.6.3 | Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych lub innych materiałów przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową, |
| - 45262321-7 | - B.6.4 | Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. W przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza się gruntowanie podłoża roztworami asfaltowymi przy temperaturze poniżej 5°C, jednak nie niższej niż O°C, jeżeli temperatura w ciągu doby nie była niższa niż O°C. |
| - 45262321-7 | - B.6.5 | - Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej PN-88/B-32250 dotyczącej wody do celów budowlanych. |
| - 45262321-7 | - B.6.6 | ODBIORY MIĘDZYOPERACYJNE Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być równa (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta, odtłuszczona i odpylona. Pod izolację z folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podkładu powinna być gładka. 1 ) Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: - po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym. . - podczas układania podkładu, - po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbkach kontrolnych. 2) Odbiór powinien obejmować: a/ sprawdzenie materiałów b/ sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym. jeżeli jest ona wymagana, c/ sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych; 3 miejscach w pomieszczeniu: badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 1 mm, . . d/ sprawdzenie. wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych badań próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podkładów; badania powinny być przeprowadzone dla podkładów cementowych i anhydrytowych. Badania powinny być wykonywane nie rzadziej niż 1 raz na 100 m2 podkładu. e/ sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem należy mierzyć z dokładnością de 1 mm, f/ sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym' spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia należy mierzy z dokładnością do 1 mm, g/ sprawdzenie. prawidłowości osadzenia' podkładzie elementów dodatkowych. (wpustów podłogowych. płaskowników lub kątowników wzmacniających połączenia pOSł dzek. dzielących je na pola itp.); badanie należy wykonać przez oględziny. H/ sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przed' skurczowych. |
| - 45262500-6 | - B 7. | - ROBOTY MUROWE |
| - 45262600-9 | - B.7.1 | - MATERIAŁY DO ROBÓT MURARSKICH - 1/ Ściany zewnętrzne - ściana warstwowa z bloczków pianobetonowych grub 24 cm i [ wnęki podokienne ] ocieplone metodą „ lekką – mokrą „ z płytami izolacyjnymi styropianowymi , tynkowana i malowana; - 2/ Ściany wewnętrzne - - konstrukcyjne - z pianobetonowych grub 24 , |
| - 45262600-6 | - B.7.2 | MATERIAŁY - BADANIA cegły należy przeprowadzać na budowie następujące badania a) sprawdzenie zgodności masy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, b) przeprowadzenie próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: * wymiarów i kształtu cegły, * liczby szczerb i pęknięć, * odporności na uderzenia, * przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla Szczegółowe wymagania dotyczące cegły określa ST pkt 0.11.1, |
| - 45262500-6 | - B.7.3 | Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub Jednym pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać: a) dla cegły klasy 5 -15% cegieł badanych, b) dla cegły klasy 7,5, 10, 15 i 20 -10% cegieł badanych. |
| - 45262600-6 | - B.7.4 | Nasiąkliwość cegły budowlanej pełnej klasy 20 i 15 nie powinna być wyższa niż 22%, klasy 10 - nie wyższa niż 24%, a klasy 7,5 i 5 nie określa się. Do ścian zewnętrznych zaleca się stosować cegły o nasiąkliwości nie większej niż 16%. |
| - 45262500-6 | - B.7.5 | Odporność cegły na uderzenia powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m. na inne cegły nie rozpadała się na kawałki. Może natomiast wystąpić pęknięcie cegły lub jej wyszczerbienie. Liczba cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być wyższa niż: a) dla 15 sprawdzanych cegieł - 2 sztuki, b) dla 25 sprawdzanych cegieł - 3 sztuki, c) dla 40 sprawdzanych cegieł - 5 sztuk. |
| - 45262600-6 | - B.7.6 | WYKONANIE ZAPRAW MURARSKICH Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie |
| - 45262600-6 | - B.7.7 | Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu: a) zaprawa wapienna - 8 godzin, b) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny, c) zaprawa cementowa - 2 godziny d) zaprawa cementowo-gliniana - 2 godziny, e) zaprawa wapienno-gipsowa - 0,5 godziny, f) zaprawa gipsowa - bezpośrednio po zarobieniu i nie dłużej niż 5 minut. |
| - 45262500-6 | - B.7.8 | Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. # Transport kruszyw Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i nadmierny zawilgoceniem. |
| - 45262600-6 | - B.7.9 | Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw niższych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementów portlandzkich powinno być uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem że temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5°C. W przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu należy stosować cement portlandzki biały lub dodawać do zapraw odpowiednie barwniki mineralne. |
| - 45262500-6 | - B.7.10 | Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających (plastyfikatorów) lub uszczelniających i przyśpieszających wiązanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatków powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB. |
| - 45262600-6 | - B.7.11 | Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu. Orientacyjne składy objętościowe zapraw cementowych o konsystencji 7cm wg stożka pomiarowego określa TAB B.7.10. |
| - 45262600-6 | B.7.12 | Marki i konsystencje zapraw cementowych w zależności od ich przeznaczenia zawiera TAB B.7.11 [ załącznik ] |
| - 45262500-6 | - B.7.13 | - Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement i kruszywo), aż do uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w dalszym ciągu aż do uzyskania jednorodnej masy zaprawy |
| - 45262600-6 | - B.7.14 | W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyżej +25°C okres zużycia zapraw podany powyżej powinien być skrócony do 30 minut |
| - 45262500-6 | - B.7.15 | Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w przypadku użycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. W przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu można stosować cement portlandzki biały lub dodawać barwniki mineralne. Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych zawiera TAB B.7.14.1 Marki i konsystencje zapraw cementowo - wapiennych w zależności od przeznaczenia zawiera TAB B.7.14.2 |
| - 45262600-6 | - B.7.16 | ROBOTY MURARSKIE Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą. Przy wykonywaniu murów silnie obciążonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegły suchej. |
| - 45262600-6 | - B.7.17 | - Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy. |
| - 45320000-6 | - B.7.18 | Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze wykonywać na wysokości co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji wodochronnej murów fundamentowych. Wyjątek stanowią budynki z elementów gipsowych i strużko- betonowych, w których izolacja powinna być założona na cokole betonowym lub ceglanym na wysokości co najmniej 0 cm nad terenem |
| - 45262600-6 | - B.7.19 | Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów |
| - 45262500-6 | - B.7.20 | Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy, kominy Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w temperaturze poniżej 0°C, pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie zimowym, wydanych przez ITB.itp.) mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0°C. |
| - 45262600-6 | - B.7.21 | W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po innej dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy |
| - 45262500-6 | - B.7.22 | W zwykłych murach ceglanych, jeśli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować grubość normową spoiny: a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, b) 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. |
| - 45262600-6 | - B.7.23 | Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach ściany |
| - 45262520-2 | - B.7.24 | ODBIORY 1. Podstawę dla odbioru robót murowych stanowią następujące dokumenty: a) dokumentacja techniczna wymieniona b) Dziennik budowy, c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów, d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie były odnotowywane w dzienniku robót, e) wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie były zlecane przez budowę (np. w odniesieniu co do radioaktywności lub zdrowotności' niektórych wyrobów), f) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem końcowym 2. Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki ( ościeżnic ). |
| - 45262520-2 | - B.7.25 | ODBIÓR MIĘDZYOPERACYJNY ROBÓT MURARSKICH z cegły i pustaków ceramicznych oraz z elementów z betonu komórkowego i lekkiego 1. Mury z cegły i pustaków ceramicznych oraz elementów z betonu komórkowego i lekkiego powinny być wykonane zgodnie z' zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszej SST 2. Największe' dopuszczalne odchyłki wymiarów murów nie spoinowanych z cegły, pustaków ceramicznych' i bloczków z betonu komórkowego powjnny odpowiadać wymaganiom określonym poniżej RODZAJ ODCHYŁEK DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI w mm 1/ Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów na długości 1 m ................................... 3,0 2/ Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów na całej powierzchni ściany pomieszczenia .............. 10,0 3/ Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi - na wysokości 1,0 m......................................................... 3,0 - na wysokości 1 kondygnacji .......................................... 6,0 - na całej wysokości ściany ............................................ 20,0 3/ Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru - na długości 1,0 m ..................................................... 1,0 - na całej długości budynku ......................................... 15,0 4/ Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem . - na długości 1,0 m ...................................................... 1,0 - na całej długości budynku ......................................... 15,0 5/ Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidywanego w projekcie na długości 1,0m ............................................................ 3,0 6/ Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o wymiarach do 100 cm szerokość ........... +6,0; -3,0 wysokość ............ +15,0; -10,0 7/ Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o wymiarach powyżej 100 cm szerokość ........... +10,0; -5,0 wysokość ............ +15,0; -10,0 |
| - 45262520-2 | - B.7.26 | ODBIÓR MIĘDZYOPERACYJNY WBUDOWANYCH OŚCIEŻNIC DRZWIOWYC1 I OKIENNYCH 1) Odchylenie od pionu lub od poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy, 2) Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. |
| - 45262520-2 | - B.7.27 | OCENA WYNIKÓW BADAŃ PO ODBIORZE 1. Jeżeli badania wykażą zgodność wykonanych robót z SST pkt B.7.25; B.7.26 to należy je uznać za zgodne z wymaganiami norm. 2. W razie uznania całości lub części robót murowych za niezgodne ww punktami SST należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień ww punktów SST zagrażają bezpieczeństwu budowli i na ile obniżają jakość wykonanych elementów i konstrukcji murowych. Mury zagrażające bezpieczeństwu powinny być odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposób prawidłowy oraz ponownie przedstawione do odbioru. |
| - 45410000-4 | - B. 8 | ROBOTY TYNKARSKIE |
| - 45410000-4 | - B.8.1 | - WYKONANIE TYNKÓW Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble o ile są wstawiane w nieotynkowane wnęki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się osadzanie mebli wbudowanych po wykonaniu tynków. - Zaleca się przystępowanie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów lub skurczu ścian betonowych, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu robót stanu surowego |
| - 45410000-4 | - B.8.2 | . Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających zgodnie z ITB Należy chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż 2 godziny dzienne. Należy je osłaniać matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposób. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia, zwilżane wodą. |
| - 45410000-4 | - B.8.3 | W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru. Jeżeli mur jest wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość jak wyżej lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. |
| - 45410000-4 | - B.8.4 | Przed rozpoczęciem tynkowania stropów ceglanych należy usunąć zaprawę wystającą ze spoin. Dolne półki belek stalowych powinny być osiatkowane |
| - 45410000-4 | - B.8.5 | - Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć wodą. |
| - 45410000-4 | - B.8.6 | Elementy metalowe (kształtowniki, blachy) powinny być na całej powierzchni owinięte siatką stalową lub druciano-ceramiczną przewiązaną drutem lub w inny sposób zamocowaną trwale do podłoża. |
| - 45410000-4 | - B.8.7 | Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty |
| - 45410000-4 | - B.8.8 | Elementy i siatkę należy uprzednio oczyścić z łuszczącej się rdzy i innych zanieczyszczeń (zwłaszcza tłustych), a w przypadku tynków cementowych i cementowo-wapiennych - dwukrotnie powlec zaczynem cementowym. Przy wykonywaniu tynków gipsowych lub gipsowo-wapiennych podłoże metalowe powinno być zabezpieczone przed korozja |
| - 45410000-4 | - B.8.9 | Siatka stanowiąca samodzielne podłoże powinna być dostatecznie sztywna Oczkach nie .Piasek używany do zapraw tynkarskich powinien spełniać Wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: a) nie zawierać domieszek organicznych, b) mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm, c) przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o średnicy poniżej 0,05 mm nie powinna być większa niż 1% masy cementu większych niż 100x100 mm i wzmocniona drutami lub prętami stalowymi. |
| - 45410000-4 | - B.8.9 | Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę do celów budowlanych |
| - 45410000-4 | - B.8.10 | WYKONANIE GŁADZI TYNKARSKICH Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gładzi powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7 -10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Należy stosować zaprawy: - wapienne (1:3, 1:2,5 lub 1:2) - cementowo-wapienne w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach narażonych na zawilgocenie 1:1:2, Gładź tynków zewnętrznych należy wykonywać z zaprawy cementowo-wapiennej o stosunku 1:1:2. Do wykonywania gładzi tynków trójwarstwowych pospolitych (kat. III) należy stosować do zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gładź należy zacierać jednolicie gładką packą drewnianą. Do wykonywania gładzi tynków trójwarstwowych doborowych (kat. IV i IVf) należy do zaprawy stosować bardzo drobny piasek, przechodzący przez sito o prześwicie 0,25 mm Gładź tynków doborowych powinna być starannie wygładzona packą drewnianą, metalową lub styropianową Dopuszczalne nachylenie powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków zwykłych wewnętrznych jak w tabeli: |
| - 45410000-4 | - B.8.11 | ODBIORY MIĘDZYOPERACYJNE Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być większe niż: - dla tynków kategorii II i III - 7 mm, b) dla tynków kat. IV i V - 5 mm, |
| - 45410000-4 | - B.8.12 | Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kat. II-IV nie powinny być większe niż: - na całej wysokości kondygnacji -10 mm, - na całej wysokości budynku - 30 mm. - Dopuszczalne są miejscowe nierówności tynków pospolitych o szerokości i głębokości 1mm i długości do 50 mm w liczbie 3 nierówności na 10 m2 tynku. |
| - 45410000-4 | - B.8.13 | Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady: a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli, przenikających z podłoża, pleśni itp., b) trwałe ślady zacieków na powierzchni, c) odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności pyłku do podłoża. |
| - 45410000-4 | - B.8.14 | Minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły, pustaków lub bloków betonowych Powinna wynosić; a) dla tynków wapiennych - 0,01 MPa b) dla tynków cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych - 0.25MPa, c) dla tynków gipsowych - 0,04 MPa, d) dla tynków cementowych - 0,05 MPa. |
| - 45321000-3 | - B.9 | IZOLACJE CIEPLNE I AKUSTYCZNE |
| - 45321000-3 | - B.9.1 | MATERIAŁY DO ROBÓT IZOLACJYJNYCH 1/ styropian samogasnący gr 5 cm M20 na stropie z płyt kanałowych 2/Wełna mineralna gr 20 cm na płycie wylewanej poddasza |
| - 45321000-36 | - B.9.2 | WYKONANIE ROBÓT IZOLACJYJNYCH Materiał izolacyjny należy układać na podłożu, którego wilgotność nie może przekraczać 3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej |
| - 45321000-3 | - B.9.3 | Płyt styropianowych nie wolno układać na izolacjach z materiałów wydzielających substancje organiczne, rozpuszczające polistyren. W szczególności płyty styropianowe nie mogą być układane na powłokach izolacyjnych wykonanych z roztworów asfaltowych, pap i lepików asfaltowych stosowanych na zimno a także nie powinny być przykrywane papą. Płyty styropianowe mogą być natomiast układane na powłokach z lepików asfaltowych stosowanych na gorąco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych. |
| - 45321000-3 | - B.9.4 | BADANIA MIĘDZYOPERACYJNE PODŁOŻA POD IZOLACJĘ Podłoże pod izolację cieplną lub przeciwdźwiękową powinno być równe i poziome. W przypadku nierówności przekraczających ±5 mm podłoże powinno być wyrównane. Jako warstwa wyrównawcza może być zastosowana warstwa suchego piasku o grubości 1-2 cm. |
| - 45321000-3 | - B.9.5 | - Przed rozpoczęciem układania izolacji przeciwdźwiękowej na stropie międzypiętrowym zaliczanym do l lub II grupy, należy umieścić wzdłuż ścianek pasek materiału izolacyjnego o szerokości równej wysokości konstrukcji podłogi. Pasek izolacyjny powinien być punktowo przymocowany do ściany (np. asfaltową pastą emulsyjną). |
| - 45321000-3 | - B.9.6 | Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który powinien określić wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych |
| - 45321000-3 | - B.9.7 | Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłożem. |
| - 45321000-3 | - B.9.8 | Grubość podkładu cementowego powinna być uzależniona od rodzaju konstrukcji podłogi oraz stopnia ściśliwości warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej. Grubość podkładu cementowego nie powinna być mniejsza niż: a) podkładu związanego z podłożem - 25 mm, b) podkładu na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm, c) podkładu pływającego na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej z materiału o dużej ściśliwości (np. z wełny mineralnej) - 40 mm, d) j.w. lecz z materiału o małej ściśliwości (np.płyty pilśniowejporowatej,styropianu sztywnego) - 35 mm. |
| - 45321000-3 | - B.9.9 | Jeżeli materiał izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej jest nasiąkliwy i nieodporny na zawilgocenia powinien być osłonięty warstwą ochronną przed wykonaniem podkładu |
| - 45321000-3 | - B.9.10 | BADANIA MIĘDZYOPERACYJNE PODŁOŻA POD IZOLACJĘ Podłoże pod izolację cieplną lub przeciwdźwiękową powinno być równe i poziome. W przypadku nierówności przekraczających ±5 mm podłoże powinno być wyrównane. Jako warstwa wyrównawcza może być zastosowana warstwa suchego piasku o grubości 1-2 cm. Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie 12 MPa, na zginanie 3 MPa |
| - 45321000-3 | - B.9.11 | - Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub prętów ułożonych krzyżowo w środku grubości podkładu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia powinien być określony w proj |
| - 45431000--0 | - B.10 | POSADZKI |
| - 45262320-0 | - B.10.1 | BADANIE MIĘDZYOPERACYJNE PODŁADÓW POD POSADZKI Podłoże, na którym wykonuje się podkład związany (np. w postaci warstwy wyrównawczej lub dociążającej), powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy albo paskiem izolacyjnym |
| - 45262320-0 | - B.10.2. | . W podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne: - w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku, b) oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach |
| - 45262320-0 | - B.10.3 | Jeżeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ściekowej, podkład powinien być wykonany ze spadkiem. |
| - 45431000-0 | - B.10.4 | - Wilgotność podkładów pod wykładziny nie może być większa niż podkładu cementowego - 3%, płyt wiórowych 9%. Wilgotność podkładu powinna być zbadana bezpośrednio przed przystąpieniem do układania wykładziny gumowej, a wynik pomiaru należy wpisać do dziennika budowy. Badanie wilgotności podkładu należy do obowiązków wykonawcy robót podłogowych |
| - 454320000-4 | - B.10.5 | Podkład wykazujący usterki powierzchni należy wyrównać odpowiednią masą wygładzającą; grubość warstwy wygładzającej powinna wynosić 1-2 mm. Do wypełnienia szczelin dylatacyjnych w posadzce należy stosować kity trwale plastyczne Przed przystąpieniem do układania wykładzin PVC podkład powinien być dokładnie oczyszczony i odkurzony |
| - 45431000-0 | - B.10.6 | WYKONANIE POSADZEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH Temperatura powietrza w pomieszczeniach w których wykonuje się posadzki nie powinna być niższa niż 15°C i powinna być zapewniona co najmniej na klika dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju Do wykonywania posadzki z wykładzin można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych z wyjątkiem robót tapeciarskich oraz po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych instalacji.. |
| - 454320000-4 | - B.10.7 | Wszystkie materiały, a szczególnie wykładziny podłogowe PVC i kleje, należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą stosowane, co najmniej na 24 godz. Przed układaniem. Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godz. przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2-3 cm. Arkusze, które po tym czasie nie przylegają dokładnie do podkładu i wykazują deformacje (sfalowanie, pęcherze itp.), nie mogą być przyklejane i powinny być przekazane do dyspozycji producenta jako wadliwe W pomieszczeniu posadzka powinna być wykonana z płytek lub arkuszy tego samego rodzaju, barwy i wzoru |
| - 45431000-0 | - B.10.8 | Spoiny między arkuszami wykładziny powinny przebiegać prostopadle do ściany z oknami; spoiny nie powinny występować w miejscach szczególnie intensywnego ruchu oraz w miejscach narażonych na zawilgocenie (np. przy umywalkach). Sztukowanie arkuszy na długości jest niedopuszczalne. Przy wykładzinach wzorzystych wzór powinien być dopasowany na stykających się ze sobą arkuszach. Styki arkuszy powinny być dopasowane przez jednoczesne przecięcie obu zachodzących na siebie brzegami arkuszy. Arkusze wykładziny lub płytki należy ułożyć szczelnie; dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niż: 0,5 mm - między arkuszami oraz 0,8 mm -między płytkami |
| - 45431100-8 | - B.10.9 | - Łączenie posadzek z arkuszy PVC z posadzkami z innych materiałów należy wykonać za pomocą wkładek lub listew progowych z PVC, nierdzewnych kształtowników metalowych lub progów drewnianych |
| - 454320000-4 | - B.10.10 | W pomieszczeniach narażonych w czasie eksploatacji na zawilgocenie oraz w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach higieniczno-sanitarnych styki między arkuszami lub płytkami PVC powinny być spawane. Spawanie spoin jest również wymagane w przypadku posadzek z wykładzin PVC antyelektrostatycznych. Spoiny spawane nie powinny wykazywać ubytków, miejscowych zmian barwy i uszkodzeń wykładziny w obrębie złącza; sznur spawający należy ściąć równo z powierzchnią posadzki. |
| - 454320000-4 | - B.10.11 | - Posadzki z wykładzin PVC należy przy ścianach wykończyć listwami podłogowymi z PVC. Listwy powinny być przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane w narożach wklęsłych i wypukłych. |
| - 454320000-4 | - B.10.12 | .Posadzki z wykładziny powinny być układane na takich samych podkładach, jak posadzki z wykładziny PVC. |
| - 454320000-4 | - B.10.13 | MATERIAŁY PŁYTEK CERAMICZNYCH - gress antypoślizgowy PARADYŻ |
| - 454320000-4 | - B.10.14 | WYKONYWANIE POSADZEK Z PŁYTEK CERAMICZNYCH Dokładne wyrównanie podłoża pod posadzki z płytek ceramicznych [ np. GRES ] wykonać klejem np. klej lateksowy extra, Polacet, osakrylowy. Za pomocą kleju można mocować ceramiczne płytki posadzkowe [ np. GRESS ] na dokładnie wyrównanym podkładzie, na równej i gładkiej powierzchni betonowych podłoży o dostatecznej wytrzymałości. Powierzchnie te pod względem ich równości i gładkości powinny co najmniej spełniać wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. III. Klej należy nakładać na podłoże za pomocą ząbkowanej metalowej szpachli warstwą o grubości ok. 2 mm, wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej każdorazowo warstwie kleju powinno nastąpić w ciągu 15 minut. Przykładając płytkę do podłoża, należy ją przesunąć o 10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jaką ma zająć płytka w układanej warstwie; Klej należy nakładać na podłoże za pomocą ząbkowanej szpachli warstwą o grubości ok. 2 mm, wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej każdorazowo warstwie kleju powinno nastąpić w ciągu 15 min .Przykładając płytki do podłoża należy ją przesunąć o 10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jaką ma zająć płytka w układanej warstwie; przesunięcie to nie powinno powodować zgarnięcia kIeju na podłożu. Szerokość spoin powinna być nie większa niż 0,5 mrn. W odstępach nie większych niż 3 m naIeży pozostawiać spoiny dylatacyjne o szerokości 2-3 mm. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju należy natychmiast usunąć szmatką zwilżoną w czystej wodzie |
| - 454320000-4 | - B.10.16 | ODBIORY MIĘDZYOPERACYJNE POSADZEK Z WYKŁADZIN Powierzchnia posadzki z arkuszy PVC powinna być równa i pozioma. Dopuszczalne nierówności badane przez przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2 mm/m. i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. |
| - 454320000-4 | - B.10.17 | ODBIORY MIĘDZYOPERACYJNE POSADZEK Z PLYTEK CERAMICZNYCH Badanie materiałów okładzinowych i klejów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie certyfikatów. Bezpośrednio należy sprawdzać dobór kolorystyczny płytek, brak rys lub odprysków itp. Badanie gotowej posadzki z płytek ceramicznych układanych na klej powinno polegać na sprawdzeniu: a) należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do podkładu, b) prawidłowości przebiegu spoin przez naciągniecie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm (sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego), c) prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przy zachowaniu spadku w kierunku wpustów podłogowych d) wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach budzących wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, e) jednolitości barwy płytek |
| - 45320000-4 | - B.10.18 | PODŁOGA DREWNIANA w SALI GIMNASTYCZNEJ Parkiet drewniany na ruszcie drewnianym wg technologii sportowej |
| - 45440000-3 | - B.11 | ROBOTY MALARSKIE |
| - 45442100-8 | - B.11.1 | ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY PODŁOŻA POD MALOWANIE Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża dokładność powierzchni. Następnie należy powierzchnię zagruntować. W robotach olejnych gruntowanie należy wykonać przed szpachlowaniem. Podłoża nienasiąkliwe (np. szkło, żeliwo) nie wymagają gruntowania. Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa niż: a) dla farb olejnych, olejno-żywicznych i syntetycznych - 3%, - dla farb emulsyjnych - 4%. - Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: a) wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed przystąpieniem do malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z powierzchnia tynku, b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń mechanicznych ( kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podłoża, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujących się ziarn piasku, a w przypadku tynków uprzednio malowanych także oczyszczona z łuszczącej lub pylącej się starej powłoki malarskiej. |
| - 45442100-8 | - B.11.2 | WYKONANIE ROBÓT MALARSKICH Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach. |
| - 45442100-8 | - B.11.3 | Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności: a) całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez założenia zewnętrznych przykryw kontaktów, wyłączników lub opraw), z wyjątkiem przyklejenia okładzin (np. tapet), założenia ceramicznych urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (wyłączniki, lampy ), b) wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, c) ułożeniu podłóg drewnianych (białych), - d) dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po zagruntowaniu wrębów pokostem (jednak przed oszkleniem) w przypadku, gdy stolarka nie była dostarczona w stanie wykończonym, tj. oszklona i pomalowana w zakładach produkcyjnych (tzw. konfekcjonowana). |
| - 45442100-8 | - B.11.4. | Drugie malowanie można wykonywać po: a) wykonaniu tzw. białego montażu, b) po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed ocyklinowaniem posadzek deszczułkowych i mozaikowych, c) po oszkleniu okien, naświetli, jeśli nie była to stolarka fabrycznie wykończona (konfekcjonowana). |
| - 45442100-8 | - B.11.5 | Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna być przed malowaniem oczyszczona ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy (do czystej lśniącej powierzchni). Elementy metalowe powinny być również oczyszczone z pozostałości zaprawy, kurzu i plam tłuszczu, w takim samym stopniu jak powierzchnia stalowa. Metalowe pokrywki pudełek instalacji elektrycznej powinny być - niezależnie od przewidywanego rodzaju malowania ścian -pokryte bezminiową farbą rdzochronną (np. na pyle cynkowym). |
| - 45442100-8 | - B.11.6 | Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +22°C. Wyjątek stanowi farba rozpuszczalnikowa silokonowa (Silema B), którą można malować przy temperaturze -5°C. Zaleca się, aby temperatura w chwili wykonywania robót malarskich wynosiła: a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od 12 do 18°C, b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-żywicznymi +10°C, - c) przy lakierowaniu i powlekaniu emalią +20°C (w pomieszczeniu przy zamkniętych oknach), jak również przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi |
| - 45442100-8 | - B.11.7 | Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, podczas intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych |
| - 45442100-8 | - B.11.8 | Przy malowaniu powłoki powinny być: a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu), odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem środka myjącego oraz na reemulgację, b) dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni, c) barwa powłok jednolita i równomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem producenta, d) powierzchnie powłok bez uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla. Nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłok, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń lub poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Powłoki nie powinny wykazywać rozcierających się grudek pigmentów i wypełniaczy. |
| - 45442100-8 | - B.11.9 | ODBIORY MIĘDZYOPERACYJNE POWŁÓK MALARSKICH Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża lub podkładu powłoka powinna bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład, które nie powinny być dostrzegalne okiem uzbrojonym. Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych |
| - 45442100-8 | - B.11.10 | Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe zmatowienia oraz różnice w odcieniu. Przy malowani dwu- lub trzykrotnym pierwsza warstwa powłoki powinna być wykonana z farby do gruntowania ogólnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a następnie z farb nawierzchniowych. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbą rdzochronną należy stosować farby różniące się między sobą odcieniem lub intensywnością barwy. Wszystkie powłoki z farby nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość |
| - 45442100-8 | - B.11.11 | Powłoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom podanym dla powłok z farb olejnych, z tym że powinny one mieć połysk lakierowy i wytrzymywać dodatkowo próbę badania twardości powłoki |
| - 45442100-8 | - B.11.12 | Badania powłok, przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania w następujących terminach: a) powłoki z farb emulsyjnych - nie wcześniej niż po 7 dniach, b) powłoki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii - nie wcześniej niż po 14 dniach Badania należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowej.. |
| - 45442100-8 | - B.11.13 | Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, widocznych okiem nieuzbrojonym śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną powierzchnie malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. |
| - 45442100-8 | - B.11.14 | Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany na takim samym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Powłoka jest odporna na wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby. |
| - 45214200-2 | - B.13 | ŻELBETOWE ELEMENTY PREFABRYKOWANANE |
| - 45214200-2 | - B.13.1 | MONTAŻ PŁYT STROPOWYCH KANAŁOWYCH - 590 x 89 x 24 – 26 szt |
| - 4532000-6 | - B.14 | IZOLACJE POWŁOKOWE DO OCHRONY PRZECIWWILGOCIOWEJ |
| - 4532000-6 | - B.14.1 | MATERIAŁY DO ROBÓT - paroizolacja - folja izolacyjna PE grub 0,2 mm zgrzewana na zakładach - Izolacja pozioma na posadzce - SUPERFLEX 10 |
| - 4532000-6 | - B.14.2. | WYKONANIE ROBÓT IZOLACYJNE Izolacje powłokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wkładek wzmacniających mogą być stosowane tylko doprzeciwwilgociowej ochrony zewnętrzne fundamentów, ścian piwnicznych itp. Liczba nakładanych warstw mas asfaltowych lub asfaltowych modyfikowanych powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niż dwie, a łącznie grubość tych warstw nie mniejsza niż 2 mm. W przypadku stosowania asfaltów lub lepików asfaltowych na gorąco powinny być one podgrzewane do temperatury160 -180 °C. Temperatura lepiku asfaltowe podczas jego rozprowadzania na podkładzie nie powinna być niższa niż 140 °C |
| - 4532000-6 | - B.14.3 | Izolacje powłokowe z lepików smołowych mogą być stosowane w tym samym zakresie co izolacje powłokowe z mas asfaltowych, jednakże w ograniczeniu do obiektów gospodarczych. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji powłokowych z lepików smołowych w budynkach wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Liczba nakładanych warstw lepiku smołowego powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niż dwie, a łącznie grubość tych warstw nie mniejsza niż 2 mm. Lepik powinien być podgrzany do120-140° C, a jego temperatura w trakcie rozprowadzania na podkładzie nie powinna być niższa niż 110°C. |
| - 4532000-6 | - B.14.4 | Izolacje powłokowe z żywic syntetycznych bez wkładek wzmacniających z włókien szklanych mogą być stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 m2. Grubość izolacji powłokowych z żywic syntetycznych nie może być mniejsza niż 0,6 mm. |
| - 4532000-6 | - B.14.5 | Pionowa izolacja bitumiczna z materiałów rolowych powinna być chroniona w gruncie ścianki z cegły, a nad terenem powinna być wykonana warstwa cokołowa z zaprawy cementowej 1:2, z betonu wodoszczelnego, okładziny z klinkieru lub kamienia. |
| - 4532000-6 | - B.14.6 | - Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektów budowlanych przed wilgocią z gruntu powinny składać się z dwóch warstw papy asfaltowej lub smołowej, przyklejonych do podłoża i sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. |
| - 4532000-6 | - B.14.7 | Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających (np. pod podłogowych) przed wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładkach. |
| - 4532000-6 | - B.14.8 | Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a do pap smołowych wyłącznie lepik smołowy odpowiadający wymaganiom norm państwowych. Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. |
| - 4532000-6 | - B.14.9 | Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. |
| - 4532000-6 | - B.14.10 | - Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. |
| - 4532000-6 | - B.14.11 | Izolacje przeciwwilgociowe mogą być wykonywane jako jednowarstwowe przy zastosowaniu folii izolacyjnych wodoodpornych z PCW lub folii bitumo- i olejoodpornych z PVC grubości nie mniejszej niż 1,0±0,1 mm, |
| - 4532000-6 | - B.11.12 | Folia bitumo- i olejoodporna może być klejona do podłoża lub układana luzem. Do klejenia jej do podłoża należy stosować lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco podgrzany do temperatury 160-180°C. Grubość warstwy lepiku powinna wynosić około 1,5 mm, a temperatura w chwili zetknięcia z folią nie może być niższa niż 140°C. Obrzeża przyklejonej folii na szerokości zakładów należy chronić przed zanieczyszczeniem lepikiem. |
| - 4532000-6 | - B.14.13 | - Folie powinny być łączone na zakłady szerokości 3-5 cm. Zakłady należy mocno sklejać Cykloheksanonem, spawać lub zgrzewać. Sklejanie zakładów folii lepikiem jest niedopuszczalne. Sklejone Cykloheksanonem zakłady należy dodatkowo uszczelnić nad krawędzią upłynnioną folią otrzymaną w wyniku rozpuszczenia w Cykloheksanonie polichlorku winylu, plastyfikatora i innych dodatków. Upłynniona folia powinna odpowiadać wymaganiom świadectwa ITB n r 409/80. |
| - 4532000-6 | - B.14.14 | Pozioma izolacja fundamentowa powinna być ułożona z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy folii polietylenowej na równym i gładkim podłożu zaprawy cementowej |
| - 4532000-6 | - B.14.15 | Powinna ona wystawać co najmniej 1 cm z każdej strony ściany (po otynkowaniu |
| - 4532000-6 | - B.14.16 | ODBIORY MIĘDZYOPERACYJNE Izolacja pozioma fundamentów budynków nie podpiwniczonych powinna być ułożona poniżej poziomu posadzki na wysokości minimum 15 cm nad terenem lub chodnikiem przy budynku |
| - 4532000-6 | - B.14.17 | Izolacja pozioma dolna w budynkach podpiwniczonych powinna być ułożona w ścianach na wysokości wierzchu ławy fundamentowej, a izolacja pozioma górna - pod stropem. W przypadku budynków posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu (piaski) dopuszcza się układanie górnej izolacji poziomej ścian na wysokości wierzchu cokołu (około 30 cm nad poziomem terenu). |
| - 4532000-6 | - B.14.18 | Izolacja pionowa powinna być wykonana na zewnętrznej powierzchni ścian od wierzchu ławy fundamentowej do wysokości około 30 cm ponad teren lub chodnik przyległy do budynku. Powinna być połączona z izolacją poziomą ścian. |
| - 4532000-6 | - B.14.19 | Pionowa izolacja bitumiczna z materiałów rolowych powinna być chroniona w gruncie ścianki z cegły, a nad terenem powinna być wykonana warstwa cokołowa z zaprawy cementowej 1:2, z betonu wodoszczelnego, okładziny z klinkieru lub kamienia. |
| - 45321000-3 | - B.16 | OCIEPLENIE ŚCIAN |
| - 45321000-3 | - B.16.1 | Szczegółowe dane materiałów użytych do wykonywania ocieplenia ścian określa K.I. - poz 25; 26 - styropian samo gasnący frezowany gr 15 cm- kleje do mocowania styropianu |
| - 45321000-3 | - B.16.2 | WYKONANIE ROBÓT Prace izolacji ciepłochronnej ścian zewnętrznych należy wykonywać w suchych warunkach (bez opadów atmosferycznych, przy względnej wilgotności powietrza nie przekraczającej 80%). Nie należy pracować na powierzchniach silnie nasłonecznionych. a wykonane warstwy chronić przed opadami deszczu i silnym wiatrem. W takich przypadkach zaleca się wykonanie osłon z gęstej siatki na rusztowaniach |
| - 45321000-3 | - B.16.3 | Odległość między powierzchnią płyt izolacyjnych a konstrukcją rusztowania nie może utrudniać wykonywania faktury tynku i powinna wynosić 20 do 30 cm. Nie zaleca się stosowania rusztowań wiszących m.in. ze względu na możliwość powodowania uszkodzeń mechanicznych |
| - 45321000-3 | - B.16.4 | Jeśli styropian przez ponad dwa tygodnie nie został przykryty warstwą zbrojoną, to należy ocenić jego jakość. Płyty pożółkłe i o pylącej powierzchni koniecznie wymagają przeszlifowania tarką lub gruboziarnistym papierem ściernym |
| - 45321000-3 | - B.16.5 | Przyklejenie płyt styropianowych; klej należy nakładać na obrzeżu płyty styropianowej w kształcie ćwierćwałka oraz kilka placków w środku, powierzchnie boczne płyt nie mogą. być zabrudzone klejem, płyty należy przyklejać starannie, tak aby spoiny mijały się należy zwrócić uwagę ,aby klej nie dostał się w spoiny między płytami; w obrębie narożników należy stosować również zasadę mijania się płyt, dopuszcza się stosowanie tylko całych płyt lub połówek, w obrębie otworów płyty należy montować tak, aby spoiny nie pokrywały się z krawędziami otworów. Szczeliny między płytami uzupełniać klinami wyciętymi z materiału izolacyjnego, lub przy szerokości szczeliny mniejszej niż 3 mm pianką. poliuretanową. o małym stopniu rozprężania; Przyklejenie płyt styropianowych gr. 2 cm na ościeżach Wyrównanie powierzchni płyt styropianowych |
| - 45321000-3 | - B.16.6 | Mechaniczne przymocowanie płyt styropianowych; płyty styropianowe mocować dodatków za pomocą. kołków w ilości wskazanej przez projekt techniczny; w przypadku mocowania styropianu na starym budynku, zaleca się kołkowanie całej powierzchni; minimalna głębokość zakotwienia dla ścian murowanych z gazobetonu i pustaków ceramicznych wynosi 7-8 cm; |
| - 45321000-3 | - B.16.7 | Montaż profili, narożników; wszystkie krawędzie budynku, łącznie z narożami okiennymi drzwiowymi należy wzmocnić kątownikami aluminiowymi z siatką zbrojącą styki z ościeżnicami zabezpieczyć należy profilami okiennymi, przy mocowaniu kt6rych należy pamiętać o grubości warstwy izolacji ościeży i grubości tynku, wystające naroża cokołu wokół budynku należy zabezpieczyć profilem z kapinosem, prawidłowe ustawienie krawędzi pionowych i poziomych należy bezwzględnie kontrolować poziomnicą |
| - 45321000-3 | - B.16.8 | Zagruntowanie podłoża; dobrze związane i suche podłoże należy pokryć obficie płynem gruntującym przynajmniej na 12 godzin przed rozpoczęciem prac tynkarskich; |
| - 45321000-3 | - B.16.9 | Przed ułożeniem warstwy ocieplenia ze styropianu należy zamocować w murze ściany ocieplanej ocynkowane pręty stalowe Ø 6 mm dług 40 cm w ilości 6 szt na 1m2 ściany. Pręty należy wmurować do ścianki z klinkieru grub 12 cm stanowiącej olicowanie ściany. |
| - 45321000-3 | - B.16.10 | Mostki termiczne powinny być starannie ocieplone materiałem termoizolacyjnym zgodnie z dokumentacją projektową i rysunkami szczegółowymi. Zaleca się, aby opór cieplny warstwy ocieplającej był w przybliżeniu taki sam jak właściwej części przegrody. Do ocieplania mostków termicznych należy stosować beton komórkowy (odmiany poniżej 600), styropian lub inne równie efektywne materiały termoizolacyjne, zależnie od miejsca występowania mostka. Mostki termiczne powinno się ocieplać od strony zewnętrznej. Ocieplenie od strony wewnętrznej dopuszcza się tylko wtedy, gdy jest to rozwiązanie jedynie możliwe. Styki ościeżnic stolarki budowlanej ze ścianą należy dokładnie uszczelniać materiałem elastycznym lub trwale plastycznym a następnie osłaniać ćwierć wałkami drewnianymi |
| - 45321000-3 | - B.16.11 | ODBIÓR MIĘDZYOPERACYJNY Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej obejmuje: a) sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym, b) sprawdzenie, czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej wartości współczynnika przenikania ciepła k przegrody, - sprawdzenie, czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu, - d) sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia (szczególnie gdy zastosowano kilka warstw płyt) oraz przylegania warstwy do podłoża,w przypadku stosowania styropianu sprawdzenie, czy nie styka się on z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste |
| - 45340000-2 | - B.17 | ŚLUSARSKIE ELEMENTY BUDOWLANE; |
| - 45340000-2 | - B.17.1 | PRZYGOTOWANIE ELEMENTÓW METALOWYCH Cięcie należy wykonywać piłą, nożycami lub termicznie, mechanicznie lub ręcznie Ręczne cięcie termiczne należy stosować tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie można zastosować cięcia zmechanizowanego |
| - 45340000-2 | - B.17.2 | Powierzchnie cięcia oraz ich krawędzie powinny być czyste, bez znacznych nierówności ( naderwań, gratu, zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu). Nadmierne nierówności powierzchni cięcia oraz krawędzie wycięć wklęsłych powinny być zaokrąglone i w miarę potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekraczać 3%. Brzegi ( krawędzie ) spawania należy przygotować zgodnie z normą PN-EN ISO 9692-2. |
| - 45340000-2 | - B.17.3 | Prostowanie i kształtowanie elementów przez miejscowe nagrzewanie jest dopuszczalne pod warunkiem stosowania procedury , która powinna zawierać: - maksymalną temperaturę dla danego gatunku stali , - dopuszczalną szybkość chłodzenia, - metody podgrzewania, - sposób pomiaru temperatury (np. termo-kredki), - wyniki badań mechanicznych materiałów, - listy osób dopuszczonych do pracy przy kształtowaniu, - kontrolowaniu maksymalnej temperatury i warunków chłodzenia Kształtowanie na zimno należy wykonywać zgodnie z właściwościami materiału. W szczególności promień gięcia blach I kształtowników walcowanych |
| - 45340000-2 | - B.17.4 | Części składowe złącza powinny być obrobione i złożone odpowiednio do stosowanej metody spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchyłek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN ISO 9692-2. Element powinien być złożony do spawania tak, aby był łatwy dostęp i widoczna dla spawacza Podczas składania dopuszcza się stosowanie odkształceń wstępnych w granicach niezbędnych do uzyskania prawidłowych złączy po spawaniu. |
| - 45340000-2 | - B.17.5 | KRATKI WENTYLACYJNE metalowe i PVC . Kratki wentylacyjne należy obsadzać na poziomie nie większym niż 0,15 m od poziomu sufitu, chyba że opis techniczny określa tę odległość w sposób szczególny. Po obsadzeniu kratki wentylacyjne tworzyć jedna płaszczyznę z powierzchnią tynku |
| - 45340000-2 | - B.17.6 | BALUSTRADY i PORĘCZE. Balustrady klatek schodowych oraz rampy od strony nie ograniczonej ściana powinny być: a) o wysokości od krawędzi poziomej stopnia do wierzchu balustrady - 1,1 m b) o odstępie w świetle między pionowymi prętami - 0,12 m. dopuszcza się w budynkach produkcyjnych i magazynowych odstęp 0,15 m Poręcze balustrad powinny przenosić siłę poziomą 500 N/m |
| - 45340000-2 | - B.17.7 | Pochwyty poręczy należy ze wszystkich stron pozbawić rąbków, a na spawach w miejscach styków zeszlifować. Poręcze nie należy łączyć śrubami od góry na zewnętrznym obrysie. Zaleca się zakładać okładziny poręczowe PVC wg PN75/B-89020 |
| - 45340000-2 | - B.17.8 | WYCIERACZKI, RUSZTY itp. elementy. Powinny być przeciwślizgowe i pewne do stąpania, przez odpowiednie ukształtowanie powierzchni. Wycieraczki, ruszty pokrywające powinny tworzyć jedną płaszczyznę z podestem lub chodnika. |
| - 45421100-5 | - B.18 | STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA |
| - 4521100-5 | - B.18.1 | MATERIAŁY STOLARKA OKIENNA 1/ w pomieszczeniach socjalnych - okna z wypełnieniem pakietem szklanym U < 1,1 W/m2K MATERIAŁY STOLARKA DRZWIOWA 1/ drzwi wewnętrzne - drewniane laminowane laminatem grub 0,7 mm o podwyższonej odporności na ścieranie, 2/ drzwi wewnętrzne - drewniane laminowane 4/ drzwi zewnętrzne do budynku - drewniane U < 1,8 W/m2K MATERIAŁY OŚCIEŻNICE DRZWIOWE 1/ ościeżnice kątowe , uniwersalne, stalowe z blachy ocynkowanej grub 1,2 mm malowane proszkowo |
| - 45421100-5 | - B.18.2 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE związane z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w istniejącym budynku 1) zdjęcie skrzydeł okiennych i drzwiowych przewidywanych do wymiany 2) wykucie z muru drewnianych ościeżnic okien zewnętrznych, 3) wykucie z muru z cegły ceramicznej ościeżnic drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, |
| - 45421100-5 | - B.18.3 | - Otwór w murze powinien mieć wymiary większe od wymiarów zewnętrznych przewidywanych ościeżnic drzwiowych i okiennych o ok. 5 mm do 10 mm na każda stronę |
| - 45421120-5 | - B.18.4 | WYKONANIE ROBÓT Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni węglarków, do których ma przylegać ościeżnica, w przypadku występujących. wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. |
| - 45421120-5 | - B.18.5 | W sprawdzone i przygotowane ościeże tj. o naprawionych uszkodzeniach i nierównościach oraz oczyszczonych z pyłu powierzchniach, należy wstawić stolarkę okienną na podkładach lub listwach. |
| - 45421120-5 | - B.18.6 | W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach |
| - 45421120-5 | - B.18.7 | W ościeżach z węglarkami uszczelnienie styków z oknem, przed przenikaniem wody i powietrza, może być dokonane następującymi sposobami: a) w trakcie osadzania okna - ułożyć na powierzchni węglarka warstwę kitu trwale plastycznego i docisnąć ościeżnicę do węglarka, b) przybicie do nadproża i stojaków ościeżnicy (od strony stuku z węglarkiem ) listew dystansowych o wymiarach 20X8 do 10 mm wzdłuż krawędzi gabarytowych, .a szczeliną o grubości 8-10-- mm powstałą po dociśnięciu ościeżnicy do węglarka i jego umocowaniu do ościeża należy wypełnić kitem trwale plastycznym. |
| - 45421120-1 | - B.18.8 | Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z. progiem ościeżnicy może być dokonane przez ułożenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna: |
| - 45421120-1 | - B.18.9 | W ościeżnicach bez węglarkowych styk ościeżnicy z ościeżem należy po zewnętrznej stronie okna wypełnić kitem trwale plastycznym, a na pozostałej szerokości ościeżnicy szczeliwem termoizolacyjnym |
| - 45421120-1 | - B.18.10 | Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne - Montaż stolarki okiennej musi być prowadzony zgodnie z zaleceniami producenta b) Po dokonaniu montażu należy zerwać folię ochronną |
| - 45421120-1 | - B.18.11 | Mocowanie kotew. na zewnętrznej stronie ościeżnicy należy zakleszczyć i przykręcić kotwy, kotwy należy mocować w odległości 150 mm - max. 200 mm od wewnętrznego narożnika okna lub drzwi , odległość pomiędzy sąsiednimi kotwami powinna wynosić 500 mm do 700 mm, wzdłuż poziomej części ramy dodatkowe zamocowania powinny znajdować się przy wszystkich pionowych słupkach; |
| - 45421120-1 | - B.18.12 | Ustawienie ościeżnicy w otworze okiennym lub drzwiowym w poziomie i pionie. do ustawienia należy stosować kliny drewniane starając się je rozmieścić w miejscach planowanego kotwienia do muru (kliny stosować parami), |
| - 45421120-1 | - B.18.13 | Prawidłowość i dokładność ustawienia ościeżnicy kontrolujemy mierząc przekątne (różnice ) w przekątnych nie mogą przekraczać 0,5 mm; |
| - 45421120-1 | - B.18.14 | Zamocowania ościeżnic należy dokonać za pomocą: łączników typu zaczepów , wkrętów wkręcanych, kołków rozporowych itp. Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ do ościeża jest zabronione. |
| - 45421120-1 | - B.18.15 | Szczególną, uwagę należy zwrócić, aby nie zamontować stolarki okiennej na boku lub do góry nogami", gdyż Spowoduje to rozhermetyzowanie się pakietów szybowych, |
| - 45421120-1 | - B.18.18 | Mocowanie kotew do muru. kotwy można odpowiednio odkształcać tak, aby przylegały do ściany; Podczas montażu należy zwrócić uwagę. aby poprzez zbyt mocne przykręcanie nie rozciąga ościeżnic w tym celu należy w sąsiedztwie wkrętów pomiędzy mur a ościeżnicę włożyć na czas dokręcania podkładki dystansowe Wkręty mocujące dokręcać na przemian do przeciwległych ścianę ościeża Usunięcie klinów. poza tymi, które stabilizują, ościeżnicę w pionie |
| - 45421120-1 | - B.18.19 | Zamocowane okno należy uszczelnić pod .względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżnicą a ościeżem materiałem izolacyjnym do)puszczonym do stosowania dla !ego celu [ np. pianki uszczelniające ] . Zabrania się uszczelniania przestrzeni między ościeżem i ościeżnicą sznurem smołowym lub innymi materiałami włóknistymi zabezpieczonymi przed korozją biologiczna środkami wydzielającymi związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. |
| - 45421120-1 | - B.18.20 | Po osadzeniu okna należy odpowiednio wyrównać zaprawą cementową ze spadkiem na zewnątrz fragment ściany pod oknem i wykonać obróbki blacharskie dokładnie umocowane we wrębie progu ościeżnicy. Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie zamknąć |
| - 45421120-1 | - B.18.21 | Wypełnienie szczelin między murem ościeżnicę, przy użyciu piany poliuretanowej. Należy zwrócić uwagę. aby nie spowodować wybrzuszeń ościeżnicy (światło ościeżnicy na dole, w środku i na górze powinno być takie same). Pianka poliuretanowa po nałożeniu rozpręża się wypełniając wolną przestrzenie, dlatego należy pamiętać, żeby wypełnić tylko 35% przestrzeni uszczelniającej. O ile przestrzeń po rozprężeniu pianki nie będzie wypełniona całkowicie, należy ją. uzupełnić powtórnie po utwardzeniu pierwszej warstwy; |
| - 45421120-1 | - B.18.22 | Osadzenie parapetów [ lastriko, konglomerat itp. ] należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna; w tym celu należy wykuć w pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości parapetu. Następnie wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić parapet na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego |
| - 45421100-5 | - B.18.23 | WBUDOWYWANIE OŚCIEŻNIC DRZWI W MURY. Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymaganiami wykonywania robót murowych. Odległości między punktami mocowania ościeżnicy nie powinny być większe niż 75 cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy - nie większe niż 30 cm. |
| - 45421121-8 | - B.18.24 | Ościeżnice po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub haków osadzanych w murze, albo przybijając do klocków drewnianych osadzonych uprzednio w ościeżu. . |
| - 45421121-8 | - B.18.25 | Ościeżnice drewniane powinny być zabezpieczone przed. korozją biologiczną powierzchnie od strony muru. Ościeżnice metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. |
| - 45421114-6 | - B.18.26 | Szczeliny powstałe pomiędzy : ościeżem i ościeżnicą po osadzeniu ościeżnicy w ściany zewnętrzne należy wypełnić na obwodzie materiałem izolacyjnym, dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robót odpornym lub zabezpieczonym .przed korozją biologiczną |
| - 45421121-8 | - B.18.27 | W ścianach murowanych z elementów gipsowych elementy stalowe powinny być zabezpieczone przed korozją. |
| - 45421114-6 | - B.18.28 | Założenie na ościeżnicę skrzydeł okiennych lub drzwiowych Zamontowanie klamek oraz dodatkowych zamków w drzwiach Sprawdzenie drożności kanałów odwadniających usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń; Sprawdzenie funkcjonowania i ewentualna regulacja okuć |
| - 45421114-6 | - B.18.29 | ODBIÓR MIĘDZYOPERACYJNY Ustawienie okna i drzwi należ sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości okna, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: - 2 mm. przy do 1 m: - 3 mm - do 2 m długości przekątnej. - 4 mm - powyżej 2 m długości przekątnej Po ustawieniu skrzydła okiennego i drzwiowego należy sprawdzić sprawność działania' skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu skrzydła . Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy |
| - 45421121-8 | - B.18.30 | Zakres odbiorów międzyoperacyjnych dotyczy poniższych faz robót, 1) montaż ościeżnic okiennych. 2) montaż ościeżnic drzwi wewnętrznych i zewnętrznych 3) montaż skrzydeł okiennych i drzwiowych 4) montaż okuć, zamknięć, dodatkowych zamków w drzwiach 5) prawidłowość działania zamków i zamknięć - 6) wykończenie ościeży wewnętrznych i zewnętrznych [ glefów ], |
| - 45421121-8 | - B.18.31 | ODBIÓR MIĘZYOPERACYJNY Poszczególne fazy robót zanikających zostaną. odebrane przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokument odniesienia. Nowo zamontowana stolarka okienna powinna spełniać wymagania dotyczące następujących zagadnień - izolacyjność cieplna (sprawdzana wg dokumentów producenta) wspólczynnik „k” nie większy od 1,5 W/m2K - prawidłowość zamontowania ościężnicy i skrzydła okiennego - sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych wewnętrznych Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokument odniesienia. Nowo zamontowana stolarka drzwiowa powinna spełniać wymagania dotyczące następujących zagadnień a) typu i wyposażenia skrzydła drzwiowego zgodnie z zestawieniem stolarki załączonym do projektu budowlanego b) prawidłowość zamontowania ościężnicy i skrzydeł drzwiowych c) sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych wewnętrznych |
| - 45421120-1 |  | Po zakończeniu całości robót polegających na wymianie stolarki okiennej w istniejącym budynku oraz założeniu nowych okien w budynku wybudowanym , dokonany zostanie robót i należy przy udziale Kierownika budowy i Inspektora nadzoru sporzadzić protokół odbioru częściowego. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości i usterek Wykonawca robót zobowiązany do ich usunięcia. |
| - 45262100-2 | B.22 | ###### RUSZTOWANIA RAMOWE |
| - 45262100-2 | - B.22.1 | Montaż i demontaż rusztowań ramowych powinien być wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montażu rusztowań z rur, zgodnie z dokumentacją danego rodzaju rusztowania. |
| - 45262100-2 | - B.22.2 | - Począwszy od trzeciej kondygnacji rusztowania montaż powinien odbywać się z ułożonego uprzednio pomostu roboczego, zabezpieczonego poręczami, bezpośrednio na kondygnacji niższej powinien być ułożony pomost zabezpieczający |
| - 45262100-2 | - B.22.3 | W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przejścia mogą być zastosowane podwieszenia ram pionowych, jeżeli konstrukcja rusztowania pozwala na takie podwieszenie elementów, a sposób podwieszenia ram jest podany w instrukcji montażu danego rodzaju rusztowania |
| - 45262100-2 | - B.22.4 | Dla ramowych rusztowań wieżowych zmontowanych na rolkach jezdnych nachylenie terenu nie może być większe niż 1%. |
| - 45262100-2 | - B.22.5 | Rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 3 m. a szerokość pomostu roboczego nie powinna być mniejsza niż 0,7 m.; wysokość powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niż 2,5 m., licząc od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu kondygnacji następnej; w przypadkach konieczności dostosowania rusztowania do istniejącego budynku wysokość kondygnacji rusztowania ramowego może być odpowiednio niższa. |
| - 45262100-2 | - B.22.6 | Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram pionowych nie powinny być większe niż: a) 15 mm - przy wysokości rusztowania poniżej 10 m., b) 25 mm - przy wysokości rusztowania równej i wyższej niż 10 m. Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 10 mm. |
| - 45262100-2 | - B.22.7 | Odchyłka od poziomu ram poziomych oraz podłużnie wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie może być większa niż ±50 mm na całej długości rusztowania, a ram poziomych i poprzecznie wzdłuż osi poprzecznej rusztowania ±20 mm. 2.392.W każdym rusztowaniu ruchomym na rolkach co najmniej 2 rolki powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym obrotem zarówno rolki wokół własnej osi jak i w osi stojaka. Rusztowanie powinno być zabezpieczone przed przesuwem |

ZAŁĄCZNIKI  DO  SST  -  ROBOTY  BUDOWLANE

Załącznik  1   ROBOTY  BUDOWLANE  DZIAŁ   B.3  ZBROJENIE  KONSTRUKCJI  Z  BETONU

## Podstawowa długość zakotwienia /ao

| Klasa stali | Klasa betonu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B10, B12.5 | B15, B17,5 | B20 | ^B25 |
| A-0, A-l | 50d | 40d | 35d | 30d |
| A-ll, A-111 | - | 45d | 40d | 35d |
| A-IIIN | - | - | 45d | 40d |

Załącznik  2   Dopuszczalne   odchyłki  wymiarów  w  wykonaniu zbrojenia

| Określenie wymiarów | Wartość odchyłki |
| --- | --- |
| Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych: a) w długości elementu b) w szerokości (wysokości) elementu • przy wymiarze do 1 m. • przy wymiarze powyżej 1 m. | ±10 mm ±5 mm ±10 mm |
| W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion: - przy średnicy d ^ 20 mm - przy średnicy d > 20 mm | ±10 mm ± 0,5d |
| W położeniu odgięć prętów | ± 2d |
| W grubości warstwy otulającej | +10 mm |
| W położeniu połączeń (styków) prętów | ± 25 mm |

Załącznik  3    ROBOTY  BUDOWLANE  DZIAŁ   B.7  ROBOTY  MUROWE

#### Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych

| Marka zaprawy | Orientacyjny skład objętościowy zaprawy |  |
| --- | --- | --- |
|  | cement : ciasto wapienne : piasek | cement : wapno hydratyzowane : piasek |
| 0,8 | 1 :2 : 12 | 1 :2 : 12 |
| 1,5 | 1 : 1 : 9 1 : 1,5 : 8 1 : 2 : 10 | 1 : 1:9 1 : 1,5 : 8 1 : 2: 10 |
| 3 | 1 : 1 : 6 1 : 1 : 7 1 : 1,7 : 5 | 1: 1 : 6 1 : 1 : 7 1 : 1,7 : 5 |
| 5 | 1 : 0,3 : 4 1 : 0,5 : 4,5 | 1 : 0,3 : 4 1 : 0,5 : 4,5 |

Załącznik  4     Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zależności od jej przeznaczenia

| lp. |  | Przeznaczenie zaprawy |  | Konsystencja zaprawy wg stożka pomiarowego (cm) | Marka zaprawy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Do wykonywania obrzutki pod tynki | zewnętrzne | 9 - 11 | 1,5, 3,5 |
|  |  |  | wewnętrzne | 9 - 10 | 0,8, 1,5, 3 |
| 2 |  | Do wykonywania narzutu tynków | zewnętrznych | 6 - 9 | 1,5, 3,5 |
|  |  |  | wewnętrznych |  | 0,8, 1,5, 3,5 |
| 3 | Do wykonywania warstwy wierzchniej (gładzi) tynku zwykłego |  | zewnętrznego | 9 - 11 | 1,5, 3 |
|  |  |  | wewnętrznego |  | 0,8, 1,5, 3 |
| 4 | Do wykonywania zalewki w zależności od zastosowania |  |  | 9 - 11 | 1,5, 3,5 |

S

PSPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH

Nazwa zadania:

Nadbudowa Budynku Siłowni i Budowa Schodów Zewnętrznych Zespołu Szkół im. Gen.Paca w Dowspudzie

MAJ 2008